|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно - внедренческий центр «Регион» |
| --- | --- |

141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9,

- ОКПО: 78066595 ОГРН: 1055009338702, ИНН \ КПП: 5008039312 \ 500801001

- СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «БЕЛОВСКИЙ РАЙОН»

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Том 3 Положения о территориальном планировании

(проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом

- № 9 от 17 декабря 2007 года)

Директор							Томилин В.В.

Главный архитектор						Шуклин Г.С.

Исполнители:

Назин О.С. – заместитель руководителя обособленного подразделения ООО НВЦ «Регион»

в г. Курске

Жмыхова Г.В. – начальник отдела геоэкономического анализа

Кондаурова Л.Л. – экономист-географ отдела ГЭА

Асанова Н.В. - экономист-географ отдела ГЭА

Володина А.В. - экономист-географ отдела ГЭА

Павлова Н.А. – начальник отдела информационно-правового обеспечения

Калинина Т.Ю. – заместитель начальника отдела ИПО

Визильтир Е. Н. – юрисконсульт ИПО

Бурцева Н. А. – начальник отдела картографии

Тимофеева К.А. – инженер-картограф

Борисенко И.В. – инженер-картограф

Морозов И.С. – старший инженер-картограф

Харченко Д.В. – инженер-аналитик

г. Долгопрудный 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ 3 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	3

3.1	Цели и задачи территориального планирования	3

3.2 Мероприятия по территориальному планированию	7

3.2.1 Предложения по укрупнению муниципальных образований района	7

3.2.2	 Территориальный прогноз экономического развития	9

3.2.2.1 Развитие агропромышленного комплекса	9

3.2.2.2 Развитие промышленности	13

3.2.3 Прогноз численности. Трансформация системы расселения	13

3.2.4 Развитие социальной инфраструктуры	16

3.2.5	 Функционально-планировочная организация территории района	25

3.2.5.1 Проектная планировочная структура	25

3.2.5.2 Функциональное зонирование территории	27

3.2.5.3 Ограничения и требования средопользования (планировочные режимы и регламенты)	43

3.2.6	Мероприятия по охране объектов культурного наследия	48

3.2.7	Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов	55

3.2.8	 Мероприятия по развитию транспортного комплекса	56

3.2.9	 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	57

3.2.9.1 Мероприятия по развитию систем водоснабжения	57

3.2.9.2	Мероприятия по развитию систем водоотведения	59

3.2.9.3 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения	60

3.2.9.4 Мероприятия по развитию системы газоснабжения	61

3.2.9.5 Мероприятия по развитию системы электроснабжения	62

3.2.9.6 Мероприятия по развитию систем связи	64

3.2.10 	Мероприятия по охране окружающей среды	65

3.2.10.1 Охрана и рациональное использование водных ресурсов	66

3.2.10.2 Охрана воздушного бассейна	68

3.2.10.3 Охрана земельных ресурсов (охрана и рациональное использование почв, агроэкологические проблемы личных  подсобных хозяйств)	68

3.2.10.4 Особо охраняемые природные территории	74

3.2.10.5 Территориальный анализ природоохранных проблем	76

3.2.10.6 Обеспечение экологического благополучия населения	79

3.2.10.7 Приоритетные природоохранные меры. Развитие системы обращения с отходами	80

3.2.11	 Предложения по переводу земель из одной категории в другую	82

3.2.12 Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования района	85

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	90

# ТОМ 3 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

## Цели и задачи территориального планирования

Главная цель настоящего проекта – пространственная организация территории района в соответствии с поставленными стратегическими целями в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий – устойчивое развитие территории района на период до 2020 г.

Схема территориального планирования района – это особый вид проектных работ, призванный определить стратегические решения по градостроительной организации территории. Эти решения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должны развиваться и детализироваться документами территориального планирования муниципальных образований: генеральными планами поселений; правилами землепользования и застройки; документацией по планировке территории, а также специальными тематическими планировочными работами (например, «Схема развития отдыха и туризма», «Схема охраны окружающей среды и рационального природопользования» и т.п.).

Кроме того, Схема территориального планирования служит основополагающим документом для разработки специализированных тематических программ (например, «Развитие сети социального обслуживания населения», «Развитие инженерной и транспортной инфраструктур» и др.)

Основная цель настоящего проекта - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории района на период до 2020 г, создание благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов. 	Целями разработки Схемы территориального планирования Беловского района являются:

- создание градостроительными средствами условий для роста уровня жизни населения и экономики района;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- повышение инвестиционной привлекательности территории;

- рациональное использование всех видов ресурсов, их сохранение и приумножение для будущих поколений;

- создание «гуманной» среды обитания, сохранение и восстановление объектов культурного наследия, существенное улучшение экологической ситуации.

Территориальное планирование направлено на создание предпосылок:

- Повышения качества жизни населения посредством принятия на профессиональной основе эффективных решений по пространственной организации обустройства территории.

- Устойчивого социального и экономического развития территорий посредством определения основных направлений развития их пространственного каркаса, совершенствования пространственной организации социальных, производственных, транспортных и других инженерных инфраструктур, систем защиты природной и историко-культурной среды.

- Повышения эффективности использования территорий посредством зонирования (определяющего пространственное распределение планируемого характера изменений состояния и использования территорий и необходимых для их реализации градостроительных ограничений и регламентов) и районирования (определяющего пространственную организацию территориального управления).

- Защиты связанных с осуществлением градостроительной деятельности прав граждан.

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с принципами:

- соблюдения баланса интересов различных видов деятельности (отраслей и функций) и различных уровней территориального управления, связанных с использованием территории и определяющих развитие инфраструктур;

- профессиональной обоснованности решений, подготавливаемых при разработке документов.

Задачи Схемы территориального планирования конкретизировались по следующим направлениям:

1.Определение возможностей района в части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной организации; выявление перспективных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон - «полюсов роста» - с учетом хозяйственно-территориальной специфики.

2.Проведение комплексного анализа территории с целью выявления природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявление проблемных ситуаций и территорий.

3.Разработка предложений по территориальному зонированию, функциональному назначению зон и режимов их содержания и использования.

4.Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса района – системы транспортных связей для максимальной организации выхода Беловского района в ключевые хозяйственно-экономические центры Курской области.

5.Прогнозирование базовых параметров развития территории – численность населения района, сфера занятости; объемы строительства и пр.

6.Выделение системы расселения высоких рангов, определение их роли в формировании расселенческого каркаса. Разработка принципиальных предложений по сельскому расселению, его возможной реконструкции.

Особое внимание уделяется выявлению главных зон расселенческого каркаса района.

7.Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса Беловского района и рациональному использованию природных ресурсов в контексте средозащитных и средоформирующих функций (большой водораздел, биосферные функции природных комплексов, сохранение всех видов ресурсов, в особенности водных и лесных). Предложения по природоохранным территориям.

8.Формирование предложений по восстановлению, сохранению и современному использованию историко-культурного наследия Беловского района

9.Основные направления развития социальной сферы, расчеты основных экономико-градостроительных параметров.

10.Принципиальные направления реконструкции и развития инженерных систем (водоснабжение, канализация, энергоснабжение и др.), систем связи и телекоммуникаций, основные мероприятия по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

Базовые принципы разработки схемы территориального планирования

Беловский район обладает рядом конкурентных преимуществ и факторов, лимитирующих его развитие. Среди важнейших следует назвать его положение в центро-периферийной системе Курской области, пространственное положение относительно важнейших экономических центров, транспортную освоенность территории, демографический и трудоресурсный потенциал. При практически сплошной освоенности территории в районе можно выделить явные ядра экономического и социального развития и периферийные территории, отстающие в своем развитии. Целью создания данной схемы является определение перспектив и оптимальных путей развития отдельных частей района в соответствии со схемой территориального планирования Курской области.

Миссией создания схемы территориального Беловского района является сохранение и обеспечение повышения качества жизни населения района, что подразумевает обеспечение для населения равного доступа к социальным и экономическим благам, обеспечение социальной устойчивости путем развития образования, здравоохранения, учреждений досуга и обеспечение доступа к оплачиваемому труду.

Основными целевыми установками при разработке схемы служили:

- обеспечение доступности и качества базовых социальных услуг посредством повышения качества системы обслуживания и мобильности населения;

- приоритет в экономическом развитии на привлечение любых частных инвестиций с целью обеспечения населения рабочими местами непосредственно на территории района;

- максимальное использование возможностей для комплексирования производства, выстраивания на территории района технологических цепочек с целью снижения как финансовых, так и материальных издержек и максимизации дохода и прибыли на территории района;

- принцип разделения ответственности за социокультурную среду между властью и бизнесом. При сохранении общего доступа инвесторов в район создание более благоприятных условий для инвесторов, проявляющих социальную активность: участвующих в программах подготовки и переподготовки кадров на территории Курской области, способствующих формированию благоприятной социокультурной среды в местах их функционирования и проживания сотрудников;

- оптимизация бюджетных расходов. Усиление целевой функции использования средств, минимизация бюджетных затрат при усилении их адресности.

Данные принципы легли в основу при разработке мероприятий пространственного развития отдельных отраслей и района в целом.

Планирование социально-экономического развития района осуществляется на основе тенденций трансформации наиболее важных факторов для Беловского района.

Факторы внешней среды

- Изменение общей экономической ситуации в Российской Федерации и в частности ситуации на рынках сельскохозяйственной продукции, составляющей основу экономики района (зерно, сахар, мясо).

- Положение района в центро-периферийной системе Курской области. Интенсивность развития экономических центров Курской области и Центрально-Черноземного макрорегиона.

- Развитие субурбанизационных процессов в Курской области.

Факторы внутренней среды

- Уровень развития транспортной системы района.

- Демографическая ситуация и социальный фон в районе.

- Изменение уровня технологической и организационной интеграции экономических субъектов на территории района.

- Изменение пространственных диспропорций в уровне социально-экономического развития в районе.

## 3.2 Мероприятия по территориальному планированию

### 3.2.1 Предложения по укрупнению муниципальных образований района

Предложение администрации Беловского района об изменении

территориального устройства муниципальных образований

В соответствии с Законом Курской области от 26.04.2010 г. № 26-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области», считаем возможным из имеющихся 18 муниципальных образований на территории района, образовать 14 посредством следующих мероприятий:

- В состав Беловского сельсовета предлагается включить Октябрьский сельсовет, всего населенных пунктов – 4, численность населения – 3782 человек, площадь – 122,64 км2.

- В состав Гирьянского сельсовета предлагается включить Камышанский сельсовет, всего населенных пунктов – 4, численность населения – 2698 человек, площадь – 65,51 км2.

- В состав Ильковского сельсовета предлагается включить Мокрушанский сельсовет, всего населенных пунктов – 6, численность населения – 1602 человек, площадь – 79,09км2.

- В состав Кондратовского сельсовета предлагается включить Озерковский сельсовет, всего населенных пунктов – 6, численность населения – 1590 человек, площадь – 114,77 км2.

- Беличанский сельсовет: населенных пунктов – 3, численность населения - 1503 человека, площадь – 75,19 км2.

- Бобравский сельсовет: населенных пунктов – 4, численность – 1172 человека, площадь – 70,99 км2.

- Вишневский сельсовет: населенных пунктов – 3, численность – 960 человек, площадь – 52,97 км2.

- Д.Будский сельсовет: населенных пунктов – 4, численность населения – 1201 человек, площадь – 62,00 км2 .

- Коммунаровский сельсовет: населенных пунктов – 4, численность населения – 1912 человек, площадь – 49,49 км2 .

- Корочанский сельсовет: населенных пунктов – 3, численность населения – 1146 человек, площадь – 64 км2 .

- М.Солдатский сельсовет: населенных пунктов – 2, численность – 994 человека, площадь – 31,39 км2.

- Пенский сельсовет: населенных пунктов – 4, численность – 1035 человек, площадь – 81,16 км2.

- Песчанский сельсовет: населенных пунктов – 1, численность – 1207 человек, площадь – 33,8 км2.

- Щеголянский сельсовет: населенных пунктов – 3, численность – 597 человек, площадь – 47,63 км2.

Таблица 1 - Данные по укрупненным муниципальным образованиям

| Наименование после укрупнения | Общая площадь, км2 | Число населенных пунктов, ед. | Численность наличного населения (на начало года), чел. | Плотность населения, чел./км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Беловский с/с» | 122,64 | 4 | 3782 | 31 |
| МО «Беличанский с/с» | 75,19 | 3 | 1503 | 20 |
| МО «Бобравский с/с» | 70,99 | 4 | 1172 | 17 |
| МО «Вишневский с/с» | 52,97 | 3 | 960 | 18 |
| МО «Гирьянский с/с» | 65,51 | 4 | 2698 | 41 |
| МО «Д-Будский с/с» | 62 | 4 | 1201 | 19 |
| МО «Ильковский с/с» | 79,09 | 6 | 1602 | 20 |
| МО «Коммунаровский с/с» | 49,49 | 4 | 1912 | 39 |
| МО «Кондратовский с/с» | 114,77 | 6 | 1590 | 14 |
| МО «Корочанский с/с» | 64 | 3 | 1146 | 18 |
| МО «М-Солдатский с/с» | 31,39 | 2 | 994 | 32 |
| МО «Пенский с/с» | 81,16 | 4 | 1035 | 13 |
| МО «Песчанский с/с» | 33,8 | 1 | 1207 | 36 |
| МО «Щеголянский с/с» | 47,63 | 3 | 597 | 13 |

Объединение муниципальных образований позволит:

- сократить численность административно-управленческого персонала на 54,5 единицы;

- высвободить денежные средства на их содержание в количестве 16106 тыс. рублей, которые будут направлены на укрепление материально-технической базы, улучшение инфраструктуры и социальное развитие муниципальных образований;

- оперативно взаимодействовать администрации района с главами муниципальных образований в целях исполнения полномочий, определенных Федеральным Законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

### 3.2.2	 Территориальный прогноз экономического развития

#### 3.2.2.1 Развитие агропромышленного комплекса

Основная цель территориального планирования (в соответствии со схемой территориального планирования Курской области) заключается в создании эффективного механизма функционирования отрасли на основе имеющегося потенциала для увеличения производимой продукции и обеспечения ее сбалансированного развития на территории района.

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:

- формирование законченных циклов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет строительства перерабатывающих предприятий и организации потребительских кооперативов;

- развитие хозяйств различных форм собственности и различной специализации

- улучшение информационно-консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей;

- улучшение качества жизни на селе путем разработки и реализации целевых подпрограмм социального и инженерного характера;

- рационализация и комплексное использование земельных и водных ресурсов на основе экологического баланса системы «природа-общество-хозяйство».

Беловский район имеет ряд важных природных и социально-экономических особенностей, которые являются основополагающими при разработке территориального планирования агропромышленного комплекса:

- высокий природно-ресурсный потенциал (агроклиматические условия, почвы);

- высокая доля сельского и сельскохозяйственного населения;

- значительный потенциал сбыта сельскохозяйственной продукции;

- разветвленная дорожная сеть как предпосылка возможного сбыта сельскохозяйственной продукции.

Дальнейшее развитие аграрной сферы Беловского района во многом будут определять стратегии развития основных компаний – собственников сельскохозяйственных предприятий. Их приоритеты во многом зависят от потребностей рынка. Тем не менее, можно выделить основные направления развития отрасли:

- постепенное обновление основных фондов в сельском хозяйстве, интенсификация производства;

- развитие высокотоварного растениеводства, ориентированного на наиболее востребованные на рынке культуры: сахарную свеклу, зерновые продовольственного (крупяные культуры) и фуражного назначения;

- интеграция сахарного завода с другими предприятиями отрасли: построение полного цикла производства – от выращивания сахарной свеклы до развития откормочных комплексов на отходах сахарного производства;

- развитие высокоинтенсивного животноводства, чему способствует наличие кормовой базы и удобное транспортное положение района, что благоприятствует сбыту продукции на наиболее емких рынках Курска, Белгорода и других крупных городов. Одним из перспективных направлений для района может стать производство «нетрадиционных» видов животноводческой продукции, ориентированной на столичные рынки: мясо кролика, индейки, мясо и яйцо перепелов.

Развитие растениеводства

В районе высокими темпами увеличивается производство сахарной свеклы. В дальнейшем следует ожидать увеличение посевов сахарной свеклы, объемы производства будут зависеть от потребностей как Беловского сахарного завода, так и других сахарных заводов Курской области. Производство зерновых культур сохранится на существующем уровне, возможно, с небольшим увеличением.

При этом существует ряд обстоятельств, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие растениеводства. В перспективе возможна интеграция хозяйств одной специализации, расположенных на близлежащих территориях. Целью интеграции хозяйств в рамках одного агропромышленного холдинга является возможность выстраивать системы севооборотов наиболее удобным способом в условиях современной специализации холдингов, не привязываясь к границам существовавших ранее хозяйств. Интеграция КФХ возможна в целях совместного приобретения сельскохозяйственной техники и получения займов для развития хозяйств. Объединение ЛПХ возможно для организации сбыта продукции.

При любом сценарии развития сельского хозяйства района важно сохранить природное плодородие почв. Поэтому непременным условием организации сельскохозяйственного производства должно оставаться соблюдение всех норм обработки почв, внесения удобрений. Необходимо регулярное проведение лесо- и фитомелиоративных работ, проведение мероприятий по снего- и водозадержанию, принятие мер для предотвращения ветровой эрозии. Также важно строгое соблюдение севооборотов, это способствует естественному восстановлению почв, кроме того зернобобовые культуры, участвующие в севооборотах, являются хорошим кормом для скота.

Перспективы развития животноводства

Заметно увеличится поголовье свиней, спустя некоторое время возрастет поголовье КРС. Этому способствует надежная кормовая база, представленная полевым кормопроизводством и отходами сахарного завода. Есть перспективы развития птицеводства.

Современные потребности рынка сельскохозяйственной продукции и его структура способствуют развитию свиноводства. Эта отрасль уже получила развитие по всей территории Черноземной России, в том числе и в Курской области. В настоящее время в районе предполагается строительство свинооткормочного комплекса. Однако уже через несколько лет может произойти насыщение российского рынка свинины. Вследствие чего потенциал развития отрасли ограничен.

Особое внимание следует уделить потенциальному негативному воздействию крупных свиноводческих предприятий на экологическое состояние окружающих территорий. В первую очередь, на кислотную среду почв и приземные слои атмосферного воздуха.

Возможно, не менее прибыльным спустя определенное время окажется разведение КРС мясомолочных пород. Так как и в Курской области, и на территории значительной части России ощущается дефицит мяса КРС, молокоперерабатывающие предприятия нуждаются в сырье. Поэтому в районе в среднесрочной перспективе возможен рост поголовья КРС как за счет развития существующих предприятий (таких как ОАО «Гарант»), так и за счет строительства новых комплексов в х. Пенском, Вишневском и Долгобудском сельсоветах.

Развитие аграрного производства предполагает дальнейшую экспансию крупных агропромышленных компаний в хозяйство района. Поэтому ожидается дальнейшее перераспределение земельных владений, уменьшение количества фермерских хозяйств и занимаемых ими площадей. Самостоятельные сельскохозяйственные предприятия будут развиваться в соответствии с потребностями рынка в различных видах продукции. Ожидается восстановление и увеличение животноводческой составляющей их производства. В структуре произведенной в районе сельскохозяйственной продукции предполагается снижение доли продукции КФХ; ЛПХ сохранят за собой малотоварное производство овощей и картофеля, снизится их доля в производстве животноводческой продукции. Для поддержания хозяйств населения важно обеспечение транспортной доступности ко всем населенным пунктам района, а также развитие заготовительной сети.

Схемой территориального планирования определены следующие мероприятия по развитию агропромышленного комплекса:

- строительство свиноводческого комплекса на 50 тыс. голов в с.Бобрава (до 2015 года);

- строительство молочно-товарной фермы на 2670 голов в х. Пенском сельсовет» (до 2015 года);

- реконструкция комплекса КРС в с. Вишнево (до 2015 года);

- строительство базы хранения и предпродажной подготовки картофеля на 10000 тонн у с. М.-Солдатское (до 2015 года);

- строительство двух комплексов КРС на 600 дойных коров каждый в с.Кривецкие Буды и с.Вишнево (до 2020 года).

#### 3.2.2.2 Развитие промышленности

Современный уровень развития промышленности не вполне соответствует потенциалу развития района. В первую очередь это касается переработки сельскохозяйственной продукции.

В районе увеличиваются площади обрабатываемых земель, растет показатель произведенной сельскохозяйственной продукции. Будет увеличиваться производство сахара как за счет роста валового сбора сахарной свеклы, так и за счет более интенсивного использования импортного сахара-сырца (так называемого, сахара-тростника) в период, когда невозможно использование сахарной свеклы, а также за счет внедрения новых эффективных методов производства, позволяющих максимально использовать существующие мощности.

Учитывая сельскохозяйственную направленность экономики Беловского района, возможны и другие варианты развития промышленной функции района. Например, вероятно развитие молокоперерабатывающих предприятий, развитие небольших мясоперерабатывающих комплексов. С развитием свиноводства появятся перспективы для строительства цехов или мини-заводов по производству комбикорма.

Схемой территориального планирования определено следующее мероприятие – строительство комбикормового завода в сл.Белая (до 2020 года).

### 3.2.3 Прогноз численности. Трансформация системы расселения

Прогноз численности населения

Имеющиеся демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности населения Беловского района Курской области.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2020 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Прогнозные расчеты были выполнены когортно-компонентным методом. Расчетная численность населения и его возрастно-половой состав были определены на 3 даты: 2010 год (первая очередь реализации Схемы), 2015 и 2020 годы (расчетный срок реализации Схемы).

В основу «инерционного» сценария прогноза была положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей. Согласно этой гипотезе, до 2020 года будет происходить медленное повышение рождаемости до уровня 1,55, повышаться продолжительность жизни (на 2,5 года у мужчин и на 1,5 года у женщин), постепенно к нулевому сальдо будет приведен баланс миграционных потоков.

«Инновационный» сценарий основывался на более существенном росте рождаемости – до 1,7 рождений на одну женщину в фертильном возрасте, увеличении продолжительности жизни на 5 и 3 года соответственно у мужчин и женщин, формирование условий для миграционного прироста (до нулевой отметки в течение первой очереди реализации схемы и до положительно сальдо на расчетный срок). Для обоих сценариев прогнозировалось незначительное повышение возраста матери.

Таблица 2 - Предполагаемое изменение численности населения Беловского района и Курской области 2008-2020 гг. (тыс. чел.)

| Сценарий | Территория | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 | Индекс роста 2020/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный сценарий | Курская область | 1162,4 | 1133,1 | 1078,8 | 1026,8 | 88,33% |
|  | Беловский район | 21,4 | 18,00 | 15,55 | 13,35 | 62,38% |
| Инновационный сценарий | Курская область | 1162,4 | 1149,1 | 1119,7 | 1092,1 | 93,95% |
|  | Беловский район | 21,4 | 18,58 | 17,16 | 15,98 | 74,67% |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что даже при некотором улучшении демографических показателей (в соответствии с современными тенденциями) численность населения района продолжит резко снижаться. За следующие 12 лет сокращение численности составит 31,62%, что почти в два раза больше, чем за период с 1990 года по 2008 год.

При инновационном сценарии численность населения также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2020 году сокращение численности населения составит 25,33%.

Рисунок 1 - Прогноз возрастной структуры населения Беловского района до 2020 г.

На первом этапе реализации схемы (до 2010 года) в районе будет расти доля населения в трудоспособном возрасте и старше, одновременно будут сокращаться численность и доля населения моложе трудоспособного возраста. Однако в дальнейшем достаточно интенсивно начнет сокращаться количество населения именно в трудоспособном возрасте. Ярко проявится тенденция роста населения моложе трудоспособного возраста, но численность этой возрастной группы останется прежней. В рассматриваемый период при реализации инновационного сценария будет происходить существенное сокращение количества и доли населения в трудоспособном возрасте.

Необходимо отметить, что Беловский район переживает острый кризис демографической ситуации уже сейчас.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей.

Для Беловского района важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на территории района, а для этого необходимо создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет невозможна.

Трансформация системы расселения

В настоящее время для Беловского района характерен процесс концентрации населения в средних и крупных населенных пунктах (с численностью населения свыше 1000 человек). В среднесрочной перспективе даже крупные населенные пункты не смогут избежать снижения численности населения, однако более высокое качество среды жизни в этих населенных пунктах будет способствовать внутренним миграциям. В результате перспективы развития данной группы населенных пунктов более благоприятные.

К наиболее перспективным с точки зрения экономического развития и социальной ситуации относятся населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек: районный центр – слобода Белая, деревня Гирьи, поселок Коммунар, село Белица. Эти населенные пункты становятся базовыми для всей социальной инфраструктуры района.

Вторым уровнем иерархии и второй группой по потенциалу являются населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек: село Песчаное, село М.Солдатское.

### 3.2.4 Развитие социальной инфраструктуры

Образование

Сфера образования в Беловском районе представлена 31 школой, 10 дошкольными учреждениями, также в районе имеется сельскохозяйственный техникум (хутор Кучеров) и ПТУ №7 (деревня Гирьи).

На протяжении последних лет в районе число общеобразовательных учреждений сократилось с 34 до 31, число дошкольных учреждений находится на одном уровне. В течение 4 последних лет прекратился спад рождаемости, но уменьшение количества детей в 90-е годы привело к существенному сокращению количества учащихся. За последние 8 лет численность учащихся школ района сократилась более чем на 1 тыс. человек (33,5% от числа учащихся в 2000 году и продолжает сокращаться). Всего на территории района в 2007/2008 учебном году обучается 2170 учеников. Численность учащихся дошкольных образовательных учреждений сокращалась до 2001 года, однако в дальнейшем начался незначительный рост, связанный с ростом рождаемости. В 2007/2008 учебном году численность учащихся дошкольных общеобразовательных учреждений составила 415 человек.

Рисунок 2 - Численность учащихся дошкольных и дневных образовательных учреждений в Беловском районе

Из 31 школы района 11 являются начальными, 6 – основными общеобразовательными школами и 14 – средними. Только 8 школ в районе имеют численность учащихся свыше 100 человек. Крупнейшими являются: Беловская, Гирьянская, Коммунаровская СОШ, находящиеся в крупнейших населенных пунктах. Эти же школы имеют неплохие показатели средней наполняемости классов (свыше 30 учащихся в одном классе). Семнадцать школ в районе имеют численность учащихся меньше 50 учеников, а в 17 школах средняя наполняемость классов не превышает 5 человек.

В районе остро стоит вопрос малокомплектных школ. Для решения этой проблемы Сиднеевская СОШ переводится в основную общеобразовательную школу, принято решение о закрытии Гоптаровской ООШ и Лошаковской НШ.  В связи с этим активно реализуется программа по организации подвоза детей к месту учебы (программа «школьный автобус»). Доставка учеников осуществляется в трех школах района Кондратовской СОШ, Коммунаровской СОШ, Беловской СОШ. В  2009 году планируется включить в программу «школьный автобус» Гирьянскую СОШ. Тем не менее, сохраняется проблема оснащения автобусного парка образовательных учреждений, реконструкции подъездных путей к школам.

В районе активно ведется работа по переводу школьных котельных с угля на газ. В семи населенных пунктах школы отапливаются углем, до 2020 года планируется перевод их на газ; 11 – работают на газовом оборудовании, остальные на электроотоплении.

Техническое состояние большинства школ является неудовлетворительным. Школы, несущие большую нагрузку, особенно нуждаются в ремонте зданий.

До 2001 года количество детей дошкольного возраста сокращалось. После 2001 года начался постепенный рост численности детей, связанный, прежде всего с ростом рождаемости и повышением транспортной доступности учреждений. Рост численности дошкольников увеличил загруженность ДОУ, в результате в 2007 году на 100 мест приходилось уже 87 детей. Охват детей дошкольными учреждениями в районе остается низким (менее 40%). Связано это с тем, что детские сады, расположенные в крупных населенных пунктах, не способны принимать детей из других населенных пунктов.

Рисунок 3 – Показатели работы дошкольных образовательных учреждений Беловского района

Одной из наиболее значимых проблем для многих школ района является кадровый вопрос. Более четверти преподавателей района старше 50 лет. Еще столько же находятся в возрасте от 40 до 50 лет. И лишь 10% преподавателей имеют возраст менее 30 лет. Наиболее сложная ситуация сложилась в Гирьянской СОШ, Ильковской СОШ, Крупецкой ООШ, Озерковской ООШ, Забужевской НОШ, П.Будской НОШ. Сохраняется проблема поиска специалистов по отдельным специальностям.

Рисунок 4 – Возрастной состав преподавателей Беловского района по категориям школ

Территориальная организация образования

Основой концепции территориальной организации образовательного процесса в районе является принцип доступности качественных базовых образовательных услуг (в соответствии со «Схемой территориального планирования Курской области). Данное условие должно быть обеспечено через повышение мобильности системы образования.

Принципы организации образовательного процесса:

- Среднее профессиональное и высшее образование население района получает в областном центре. Этому способствует высокая мобильность населения района (относительная территориальная близость, наличие автомобильного сообщения). Важнейшим моментом становится стимулирование населения к возвращению в район после получения образования.

- В районе постепенно должны закрыться малокомплектные школы (до 2020 года все школы с численностью учеников менее 30 чел.). Большая часть школ сохраняется как основные школы (обучение школьников до 9 класса). После 9 класса они переходят в базовые школы. Выделяются базовые школы, обладающие лучшей материально-технической базой, преподавательским составом, возможностями организации более качественного учебного процесса. Эти школы становятся центром приема детей из основных школ в 10 и 11 классы. Подобными школами должны стать: Беловская СОШ, Беличанская СОШ, Бобравская СОШ, Гирьянская СОШ, Д-Будская СОШ, Ильковская СОШ, Коммунаровская СОШ, Кондратовская СОШ, Корочкинская СОШ, Мокрушанская СОШ, Пенская СОШ, Песчанская СОШ.

Таблица 3 - Пространственная организация школьного образования Беловского района на период до 2020 г.

| Территория | Базовая школа | Школы, сохраняемые в статусе ОШ (до 2020 г) | Школы, планируемые к закрытию до 2010 г | Школы, планируемые к закрытию до 2020 г | Численность обслуживаемо-го населения | Числен-ность учащихся на 01.09.2008г. | Прогноз численнос-ти учащихся к 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Беловский с/с» МО«М-Солдатский с/с» | Беловская СОШ |  | Лошаковская НШ | М-Солдачанская НШ | 4316 | 444 | 335-365 |
| МО «Беличанский с/с» | Беличанская СОШ |  |  | Суходольская НШ | 1503 | 121 | 90-100 |
| МО «Бобравский с/с» МО «Беловский с/с» | Бобравская СОШ | Синдеевская СОШ |  | Гочевская ООШ Х-Ивановская НШ | 1632 | 146 | 110-120 |
| МО «Вишневский с/с» | Вишневская СОШ |  |  |  | 960 | 100 | 75-85 |
| МО «Гирьянский с/с» | Гирьянская СОШ |  |  | Крупецкая ООШ Гирьянская НШ Камышанская НШ | 2698 | 262 | 200-215 |
| МО «Д-Будский с/с» | Д-Будская СОШ | Кр-Будская ООШ |  |  | 1201 | 133 | 100-110 |
| МО «Ильковский с/с» | Ильковская СОШ |  |  |  | 720 | 89 | 67-73 |
| МО «Коммунаровский с/с» МО «Щеголянский с/с» | Коммунаровская СОШ | Щеголянская ООШ |  | П-БудскаяНШ Свердловская НШ | 2509 | 262 | 200-220 |
| МО «Кондратовский с/с» | Кондратовская СОШ | Озерковская ООШ | Гоптаровская ООШ | Забужевская НШ | 1590 | 117 | 88-100 |
| МО «Корочанский с/с» | Корочкинская СОШ |  |  | Д-Колодезь НШ Сл-Корочкинская НШ | 1146 | 75 | 57-65 |
| МО «Ильковский с/с» МО«М-Солдатский с/с» (п.Рулитино) | Мокрушанская СОШ |  |  |  | 882 | 84 | 65-70 |
| МО«Пенский с/с» | Пенская СОШ |  |  |  | 1035 | 114 | 85-95 |
| МО «Песчанский с/с» | Песчанская СОШ |  |  |  | 1207 | 123 | 93-101 |

Осуществлению данных мероприятий должна предшествовать реализация двух программ:

- Во-первых, обеспечение базовых школ автобусами, пригодными для перевозки детей, оборудование в школах мест для хранения автобусов. Целесообразно объединение всего автобусного хозяйства района в одну организацию с единым руководством, помещениями и оборудованием для ремонта. При организации автобусного хозяйства необходимо предусмотреть возможность использования автобусов не только для целей перевозки детей из школы в школу (выездов школьников на экскурсии, использование автобусов в общественных целях муниципальными образованиями). При компоновке структуры автобусного парка необходимо предусмотреть возможные пассажиропотоки (часть автобусов может быть малой вместительности), качество техники по проходимости.

- Во-вторых, это осуществление ремонта и модернизации в первую очередь базовых школ. Эти школы должны быть первостепенно обеспечены наиболее современным оборудованием для образовательного процесса.

Осложняющим реализацию схемы негативным последствием является высвобождение кадров реорганизуемых школ. Необходимо способствовать трудоустройству увольняемых работников (трудоспособного возраста) либо в других школах района, либо в других организациях, в том числе в администрациях муниципальных образований.

Сложным моментом является обеспечение системы образования кадрами, в особенности отдельных наименее популярных специальностей. В перспективе учителя музыки, рисования и других подобных предметов базовых школ могут работать в нескольких школах, регулярно приезжая в другие школы района. Это позволит сократить общие расходы системы образования и обеспечить получение качественных услуг по этим специальностям.

Дошкольное образование должно развиваться в рамках гибкой системы «детский сад-школа». В настоящее время потребность в дошкольных учреждениях остро стоит в ряде населенных пунктов, однако через несколько лет количество детей вновь сократится (об этом свидетельствуют демографические тенденции) и содержание этих фондов станет неэффективным. В то же время, трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

Схемой территориального планирования определены следующие мероприятия:

- строительство средней школы в с. Песчаное (до 2015 года);

- строительство ДС в сл. Белая (до 2020 года).

Наряду с общеобразовательными учреждениями в районе продолжат функционировать учреждения среднетехнического образования – Кучеровский сельскохозяйственный техникум (хутор Кучерово), начального профессионального образования – ПТУ № 7 (деревня Гирьи).

Здравоохранение

Сеть учреждений здравоохранения района представлена: центральной районной больницей в слободе Белая, врачебными амбулаториями в поселке Коммунар, селе Кондратовка, деревне Гирья, селе Пены. На территории района действуют 25 фельдшерско-акушерских пунктов.

В 1998 году был введен в эксплуатацию новый больничный корпус центральной районной больницы (ЦРБ), в который были переведены детское и родильное отделения из ветхих корпусов.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» ЦРБ получила следующее оборудование: ультразвуковую систему, систему регистрации ЭКГ, рентгеновский комплекс, электрокардиограф, фиброцистоуроскоп, флюорограф малодозовый, фиброгастродуоденоскоп, комплект лабораторного оборудования,  автомобиль ГАЗ 22172, автомобиль ГАЗ 322174, автомобиль УАЗ 39623.

В районе наблюдается пониженная по сравнению с Курской областью в целом обеспеченность системы здравоохранения кадрами. В 2007 году в Беловском районе работало 44 врача (или 22,8 врачей на 10 тыс.жителей). Это низкий показатель. Для сравнения в среднем в Курской области обеспеченность врачами составляет 52,6 врача на 10 тыс. жителей. Обеспеченность средним медицинским персоналом в районе находится в пределах средних показателей по области. В медицинских учреждениях района занято 207 работников среднего медицинского персонала. За последние восемь лет количество медицинских работников постоянно сокращается. Аналогичная тенденция сокращения прослеживается и в динамике койко-мест.

Таблица 4 - Динамика количества койко-мест в учреждениях здравоохранения Беловского района

| Период | Наименование оздоровительного учреждения | Количество койко-мест |
| --- | --- | --- |
| 2001 | МУЗ «Беловская ЦРБ» | 180 |
| 2002 |  | 211 |
| 2003 |  | 206 |
| 2004 |  | 175 |
| 2005 |  | 161 |
| 2006 |  | 161 |
| 2007 |  | 160 |
| 2008 |  | 133 |

Таким образом, в районе наблюдается постепенное сокращение медицинских работников, но это не приводит к снижению обеспеченности населения услугами здравоохранения из-за равнозначного сокращения численности населения.

Территориальная организация здравоохранения

Основной принцип территориальной организации здравоохранения – принцип повышения обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения, и, в первую очередь, диагностическими услугами.

Относительная близость района к областному центру и хорошая транспортная доступность большинства территорий позволяет населению получать некоторые стационарные услуги не только в районных больничных учреждениях, но и в городе Курске, который становится центром предоставления отдельных массовых видов услуг здравоохранения (родильное отделение), там же население получает все услуги, связанные со сложным операционным вмешательством. В ЦРБ, Коммунаровской, Кондратовской, Гирьянской и Пенской амбулаториях сохраняются стационары по лечению массовых заболеваний, некоторые виды других услуг.

Одновременно в районном центре размещается базовый центр врачей общей практики. За каждым из врачей закрепляется определенная территория. Врач обязан регулярно (не реже раза в неделю) бывать в каждом населенном пункте, закрепленным за ним, а также оказывать услуги по обращению. Врачи общей практики специализируются на диагностировании заболеваний, а также оказании первичной помощи (по сути, заменяют фельдшерско-акушерские пункты).

При условии развития института врачей общей практики данная концепция предполагает некоторое сокращение сети фельдшерско-акушерских пунктов. Тем не менее, обязательным условием является наличие фельдшерско-акушерских пунктов на 200 жителей в одной группе населенных пунктов.

Учреждения культуры

В настоящее время в районе функционируют 32 клубных учреждения культуры с 7000 посадочными местами, 27 библиотек с книжным фондом 260 тыс.экз., детская школа искусств, народный историко-этнографический музей.

Таблица 5 - Динамика численности СДК и библиотек Беловского района

| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число библиотек, ед. | 27 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| в них книг и журналов, тыс. экэ | 318,5 | 317,0 | 315,8 | 313,9 | 299,2 | 300,8 | 282,2 | 260,2 |
| Число читателей, тыс. чел. | 17,6 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 14,4 | 14,1 | 14,0 | 14,2 |
| Число клубных учреждений, ед. | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 32 | 32 |
| в них мест. ед. | 7795 | 7845 | 7845 | 7845 | 7845 | 7845 | 7075 | 7075 |
| Число киноустановок ед. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 13 | 13 |
| Число посещений киносеансов, тыс. | 5,8 | 7,0 | 10,2 | 13,7 | 16,3 | 12,7 | 13,7 | 9,1 |

Учреждения культуры имеют разветвленную сеть, удовлетворяющую потребности населения в культурном досуге. Однако из-за недостаточного финансирования наиболее острой проблемой здесь является эксплуатационное состояние зданий, отведенных под ДК, а также сильный износ оборудования. Одним из важных факторов, обусловливающих необходимость ремонта помещений ДК, является их совмещение с библиотечным обслуживанием. Библиотеки Беловского района в основном малокомплектные, однако в 2007 году началось пополнение и обновление книжного фонда.

В районе наблюдается острый дефицит профессиональных кадров для работы как в ДК, так и в библиотеках, связанный с низким уровнем заработной платы.

Концепция территориальной организации культурного обслуживания

Приоритетными направлениями развития культурного обслуживания в районе являются: улучшение качества массового обслуживания населения в районном центре, развитие библиотечного обслуживания и сельские дома культуры (СДК).

Для районного центра важнейшими моментами являются развитие Центрального Районного Дома Культуры (ЦРДК), развитие кинематографического обслуживания. В перспективе ЦРДК должен стать базой для организации более активного выездного обслуживания населения. Сотрудники ЦРДК должны выезжать в СДК для проведения различных кружков и мероприятий. Одновременно по территории района формируется ряд базовых СДК, сотрудники которых обслуживают наименее эффективные Дома Культуры (ДК). Таким образом, формируется иерархическая система организации культурного обслуживания. Некоторые наименее эффективные СДК стоит закрыть.

Важнейшим фактом является совмещение фондов библиотечных учреждений и СДК. Необходимо повысить мобильность системы, организуя в наиболее перспективных населенных пунктах не полноценные библиотеки, а центры выдачи книг (создав единый районный каталог), где читатель оставлял бы заказ и получал книгу. Некоторые пункты выдачи книг могут быть размещены при школьных библиотеках.

Схемой территориального планирования определены следующие мероприятия:

- строительство ДК в п. Коммунар (до 2015 года);

- строительство ДК в сл. Белая (до 2020 года).

### 3.2.5	 Функционально-планировочная организация территории района

#### 3.2.5.1 Проектная планировочная структура

В основе предлагаемого проектного архитектурно-планировочного решения лежит идея развития центральной широтной части района вдоль основных автотрасс «Обоянь – Суджа» и «Обоянь – Суджа – Белая». А также вдоль второстепенной транспортной оси – «Д.Буды – Белая», «Белая – Мокрушино» (см. схему 7 «Схема анализа комплексного развития территорий и размещения объектов капитального строительства»).

Основные центры развития – слобода Белая, деревня Гирьи, поселок Коммунар, село Белица – станут центрами социальной обеспеченности населения и основными точками роста территории – «полюсами роста». Населенные пункты, расположенные в так называемых «узлах», пресечениях гидрографии и транспортной артерии, становятся центральными по значению на районном уровне. «Узловые» планировочные центры располагают наибольшим экономическим, демографическим и социально-культурным потенциалом, в наибольшей степени подготовлены к выполнению функций по обслуживанию больших территорий и развиваются в настоящий момент более активно.

Центры развития второго порядка – село М.Солдатское, село Песчаное – имеют достаточный потенциал развития в связи с их расположением на основной транспортной оси территории района.

В основу планировочной структуры района положены следующие тезисы:

- планировочная структура района является частью планировочной структуры прилегающих к нему территорий районов;

- предлагаемая централизованная планировочная структура района позволяет сконцентрировать достаточное небольшое население района в центрах объединенных муниципальных образований, что позволит улучшить условия проживания – инженерную и социальную инфраструктуру;

- совершенствование транспортной инфраструктуры, увеличение связанности населенных пунктов путем дорожного обеспечения, улучшения качества дорожного покрытия, развития на перспективу системы трансконтинентальных связей (трассы, дублирующие или существующие автономно от внутрирайонных связей);

- создание особо охраняемых зон памятников культуры и архитектуры и их дальнейшее использование в качестве благоустроенной рекреации;

- проведение мероприятий по охране окружающей среды как с точки зрения создания благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

- размещение нового строительства на оптимальных для градостроительного развития территориях;

- размещение прогнозируемых производительных сил промышленного и агропромышленного комплекса района.

Главные положения проектного планировочного каркаса территории района:

- дальнейшее развитие и активизация существующих транспортных планировочных осей и формирования развития в ориентации на новую транспортную ось;

- создание системы иерархичных планировочных центров и подцентров территории;

- формирование объединенной урбанизированной территории в центральной зоне района вокруг узловых населенных пунктов;

- четкое планировочное зонирование территории.

Основной инструмент территориального планирования – функциональное зонирование территории. Подразделение территории района на функциональные зоны основывается на выявлении различий территории по наличию и характеру ресурсов для развития разнообразных видов деятельности, включая природные, экономические, социальные, историко-культурные факторы для выбора ареалов и зон перспективного развития. Оно имеет своей целью обоснование наиболее предпочтительных для данной зоны направлений использования территории с установлением планировочных ограничений (градостроительных регламентов) ведения хозяйственной деятельности с целью сохранения экологической, природно-ресурсной и рекреационной роли района как части Курской области.

#### 3.2.5.2 Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории Беловского района Курской области является одним из главных элементов регулирования территориального развития района. Функциональное зонирование определяет хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории и является одним из базовых документов для разработки проектного плана.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование их перспективной хозяйственной направленности;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Функциональное зонирование разработано на основе проектной планировочной организации территории области, здесь выявлены границы и предложен режим хозяйственной деятельности в пределах главных зон ограничений экологического каркаса (водоохранных зонах, заповедниках, сельскохозяйственных землях и т. п.). Зонирование территории Беловского района Курской области произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса области, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие центральной осевой группы базовых населенных пунктов района соответственно иерархии: слобода Белая, деревня Гирьи, поселок Коммунар, село Белица; второстепенных: село М.Солдатское, село Песчаное;

- развитие и формирование рекреационных территорий вдоль рек: Псел, Илек; сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий: заказников, памятников природы;

- концентрация социальной инфраструктуры и населения в «узловых» населенных пунктах;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Функциональное зонирование на уровне района предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современного использования территории;

- концепции пространственного развития района;

- положения территории в планировочной структуре области и района, ее частей относительно наиболее значимых поселений, а также градостроительной ценности территории;

- градостроительных ограничений использования, определяемых следующими аспектами природного и техногенного характера:

- ограничения по функциональным базовым признакам;

- ограничения, связанные с историко-культурной средой;

- неблагоприятные инженерно-геологические и прочие природные условия, а также состояние окружающей среды;

- транспортно-коммуникационные ограничения;

- эколого-гигиенические ограничения.

Для четкого выявления функциональной специализации территории района проведено ее функциональное макрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком территории – сельские поселения, территории объектов культурного наследия, районы открытой добычи полезных ископаемых, территории транспортно-инженерных коммуникаций, территории, прилегающие к  рекам, территории, прилегающие к развивающимся населенным пунктам – оси развития;

- умеренно измененные хозяйственной деятельностью – сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

- территории, практически не нарушенные деятельностью человека – открытые пространства, охраняемые природные территории: заповедники, заказники, памятники природы.

Размещение функциональных зон, их конфигурация определены на основе перспективной планировочной структуры района в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов.

Функциональное зонирование территории района позволило определить соподчиненную систему сельских поселений – от районного многофункционального центра: слободы Белая, деревни Гирьи, поселка Коммунар, села Белица – до внутрирайонных подцентров: села М.Солдатское, села Песчаное.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория Беловского района Курской области делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной деятельности выделяются основные типы функциональных зон:

I. Зоны интенсивного градостроительного освоения территорий

Именно на этих территориях сконцентрирована градостроительная активность, они должны играть роль своеобразных «точек роста» качества организации жилой, производственной, рекреационной среды и роста экономики района. Для них характерно активное новое строительство и реконструкция застроенных территорий, экологически безопасное развитие и поддержание баланса на региональном уровне.

В проекте рассматриваются, прежде всего, территории поселений, определенные в планировочной структуре района как «полюса роста»: слобода Белая, деревня Гирьи, поселок Коммунар, село Белица, а также второстепенные населенные пункты, имеющие потенциал роста: село М.Солдатское, село Песчаное. Эти сельские поселения обладают достаточными территориальными и трудовыми ресурсами, имеют промышленный и агропромышленный потенциал, расположены на главной планировочной оси.

Проектом предусматривается рассматривать зону интенсивного градостроения в границах транспортно-коммуникационных коридоров (см. схему №4 «Схема границ территорий и земель различной категории»).

Использование территории зон интенсивного градостроительного освоения регламентируется генеральными планами, Правилами землепользования и застройки; для небольших сельских поселений – Схемами территориального планирования муниципальных образований.

Территориальное развитие населенных пунктов должно происходить в границах земель, ограниченных поселковой чертой. Там, где этих земель недостаточно, вполне могут допускаться изъятия прилегающих территорий (земли сельскохозяйственного назначения) на основании проработок генеральных планов таких поселений, проектов детальной планировки и другой соответствующей проектной документации.

Зоны интенсивного градостроительного освоения делятся на подзоны, рассматриваемые ниже.

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров являются территориями, наиболее перспективными для настоящего и будущего экономического развития района.

- Доминантным для района является центральный широтный транспортно-коммуникационный коридор – «Обоянь – Суджа», «Обоянь – Суджа – Белая». Территория предназначена для размещения промышленно-производственных зон, логистических центров, зон роста сельских населенных пунктов, агропромышленных производств.

- Второстепенный меридиональный транспортно-коммуникационный коридор регионального значения развивается в направлении север–юг (ось Д.Буды – Белая – Мокрушино) и связывает северные территории района с центром и югом и имеет выход на железнодорожную магистраль.

Промышленные, коммунально-складские территории, производственные центры

В зонах промышленного и производственно-коммунального строительства, расположенных в сельской застройке по центрально планировочной оси, предполагается реконструкция, модернизация объектов капитального строительства.

Площадки недействующих ферм предлагается использовать под размещение коммунально-складских объектов с размером санитарно-защитной зоны 50 м.

Территории возможного размещения крупных производств, объектов капитального строительства (резервные территории)

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять преимущественно в границах существующих поселений согласно генеральным планам и градостроительным регламентам. Новая жилая застройка может быть размещена как на территориях, примыкающих к существующей застройке населенных мест, так и на новых, резервных территориях, расположенных по центральной широтной транспортной оси от западной границы района до слободы Белая, при соответствующем градостроительном обосновании. Все участки перспективной жилой застройки размещаются за пределами санитарно-защитных зон существующих и проектируемых предприятий промышленного и агропромышленного комплекса.

Территории в границах сельских населенных пунктов, попадающие в зону интенсивного градостроительного освоения, должны быть подвергнуты реконструкции как жилого фонда, так и инженерного обеспечения.

Все зоны предлагаемого жилищного строительства размещены в зоне благоприятной водообеспеченности Беловского района.

Размещение новых объектов капитального строительства промышленного, производственно-коммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается на резервных территориях, предназначенных для промышленно-коммунального развития сельских поселений в слободе Белая, селе Бобрава, селе Вишнево, поселке Коммунар, селе Кривецкие Буды и др. (см. Карту 7 «Экономическое развитие Беловского района»).

Возможные инвестиционные площадки Беловского района

- Первая очередь строительства:

-строительство средней школы в селе Песчаное на 240 учеников;

-строительство нового пожарного депо в слободе Белая, строительство пожарных постов в с.Пены, п. Коммунар, с. Озерки;

-строительство ДК в п. Коммунар;

-строительство (завершение строительства) ГРП (газорегуляторных пунктов), межпоселковых газопроводов высокого давления на территориях следующих муниципальных образований: Бобравский с/с, Ильковский с/с, М-Солдатский с/с, Корочанский с/с;

-строительство водопроводных сетей в поселке Коммунар, селе Песчаное;

-строительство комбикормового завода в слободе Белая;

-строительство свиноводческого комплекса на 50 тыс. голов в селе Бобрава;

-строительство молочно-товарной фермы на 2670 голов в х. Пенском;

-реконструкция комплекса КРС в с. Вишнево;

-строительство базы хранения и предпродажной подготовки картофеля на 10000 тонн у с. М.-Солдатское;

-строительство очистных сооружений в сл. Белая, п.Коммунар, д. Гирьи;

-расширение ПС 110 кВ «Восход»; реконструкция ВЛ 110 кВ Суджа-Белая, ВЛ 110 кВ отп. Восход, ВЛ 110 кВ Белая-Р.Буды; проектируются ВЛ 35 кВ «Вишнево» и ВЛ 35 кВ «Коммунар-переверзевка»;

-бурение скважин в Беловском с/с (2 шт.), Вишневский с/с (1 шт.), Гирьянский с/с (2 шт.), Долгобудский с/с (1 шт.), Ильковский с/с (1 шт.), Кондратовский с/с (2 шт.), Пенский с/с (1 шт.), Песчанский с/с (1 шт.);

-строительство станций сотовой связи ТЕЛЕ2 (Беличанский с/с, с.Белица в 100м от а/д), МТС (Беличанский с/с, с.Белица северо-восточнее), Билайн (Гирьянский с/с, с./д.Гири, южнее подстанции "Восход"), ТЕЛЕ2 (Кондратовский с/с, с.Озерки, восточнее села Озерки), Билайн (Пенский с/с, с.Пены, центральная часть с.Пены), Билайн (Песчанский с/с, с.Песчаное, южная часть с.Песчаное).

- Расчетный срок:

-строительство физкультурно-спортивного комплекса в слободе Белая;

-строительство полигона ТБО в Долгобудском с/с ;

-строительство полигона ТБО в Беличанском с/с;

-строительство жилых домов котеджного типа в слободе Белая (10 шт);

-строительство дома культуры в слободе Белая;

-строительство детского сада в слободе Белая;

-строительство водозаборных сооружений в слободе Белая, село Д-Колодезь;

-строительство водопроводных сетей в селе Пены, селе Боброва, селе М-Солдатское;

-строительство автодорог с твердым покрытием: «село Кр.Буды – село Леоновка - граница Б.Солдатского муниципального образования»; «село Вишнево- село Озерки»; «деревня Лошаковка – село Песчаное»; «п.Коммунар-п.Свердловский», отдельные участки дорог, улучшающие транспортное сообщение отдельных населенных пунктов, строительство северного и восточного объездов слободы Белая;

- строительство железобетонных мостов – «село Вишнево – село Мокрушено», «слобода Белая – хутор Пенский», мост в с. Илек через ручей Грязный;

-строительство комплекса КРС на 600 дойных коров в селе Кривецкие Буды;

-строительство комплекса КРС на 600 дойных коров в селе Вишнево;

-реконструкция ПС 35 кВ «Белица», ПС 35 кВ «Кондратовка», ПС 35 кВ «Мокрушино», ПС 35 кВ «Пены-2»; реконструкция ВЛ 35 кВ Белая-Пены 2, ВЛ 35 кВ Белая-Мокрушино, ВЛ 35 кВ Белая-Кондратовка, ВЛ 35 кВ отп. Белица; строительство ВЛ 35 кВ Белая 1сш-Пены 2, ВЛ 35 кВ Белая II сш-Мокрушино, ВЛ 35 кВ Восход-Белица, ВЛ 35 кВ отп. Кондратовка; реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-Д.Буды, ВЛ 110 кВ Д.Буды-Р.Буды.

II. Зоны преимущественно природоохранного назначения

Территории природоохранного назначения по земельному праву РФ – это земли заказников (за исключением охотничьих), запретных и нерестоохранных полос, земли, занятые лесами I группы, другие земли в системе охраняемых природных территорий, земли памятников природы.

В состав зон преимущественного природоохранного назначения включаются участки, в пределах которых имеются природные объекты, представляющие особую научную и культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, сообщества растительных и животных организмов, редкие геологические образования, виды растений и животных). На зоны преимущественного природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность при условии соблюдения установленного режима. Устанавливаются водоохранные зоны рек и водоемов, границы которых закрепляются на местности специальными информационными знаками.

Зоны лесов I группы

К лесам первой группы относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства в лесах первой группы определяется в зависимости от их категории защитности. На особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования.

Водоохранные зоны крупных межрегиональных источников поверхностных вод

Крупные межрегиональные источники поверхностных вод на территории Беловского района – это река Псел.

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Установление водоохраной зоны и использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 16.11.95 № 167-ФЗ (в ред. от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ); со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения).

На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие реки, озера и пр., в том числе: склады ядохимикатов, минеральных удобрений и ГСМ, площадки для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств. В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

III. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования.

На территории Беловского района находится урочище «Горы - Болото» (113 га), являющееся памятником природы, расположенное в восточной части района вблизи населенных пунктов: село Стригослы, село Гочево, село Пены, село Бобрава (см. схему №4 «Схема границ территорий и земель различной категории»).

Наряду с заповедниками и национальными парками в нашей стране развиты территории с частичным режимом охраны – заказники. На территории заказника под охраной находится не весь природный комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, либо их отдельные виды, либо отдельные историко-мемориальные или геологические объекты.

На территории Беловского района находятся следующие заказники:

- ботанический заказник «Сосны»  площадью 15 га  расположен в юго-восточной части района недалеко от хутора Подол, основной объект охраны – чабрец, цмин песчаный.

- зоологический заказник «Глубокое» (пушной) площадью 11500 га расположен в северо-восточной части Беловского района.

Таблица 6 - Перечень ООПТ Беловского района на 01.01.2001 г. (в соответствии с Постановлением главы администрации Курской области от 21.04.1994 N 346 "Об особо охраняемых природных территориях области")

| Название ООПТ | Категория | Уровень | Год соз-да-ния | Площадь (га) | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Урочище "Горы-Болото" | Памятник природы | Регио-нальный | 1988 | 113 | Беловское лесничество, отдел по Суджанскому лесничеству, кв. 48, 51, 53 |
| «Сосны» | Ботанический заказник (чабрец, цмин песчаный) | Регио-нальный | 1994 | 15 | Беловский район, х.Пенский |
| «Глубокое» | Зоологический (сурок) | Регио-нальный | 2001 | 11500 | Северо-восточная часть Беловского района в границах: южная – от д.Лошаковка по асфальтовой дороге до перекрестка сл.Белая – с.Бобрвва – х.Панский; западная – от д.Лошаковка по асфальтовой дороге до перекрестка сл.Белая – д.Долгие Буды – п.Коммунар; северная – от перекрестка дорог сл.Белая – п.Коммунар по асфальтовой дороге до административной границы с Обоянским районом; восточная – от границы с Обоянским районом по асфальтовой дороге через с.Гончаровка – с.Бобрава – х.Ивановский до перекрестка дорог сл.Белая – с.Бобрава – х.Панский |

Постановлением Администрации Курской области от 06.07.2009 г. №218 признаны утратившими силу некоторые нормативные правовые акты в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения. Указанные территории могут резервироваться для придания им статуса особо охраняемых по инициативе органов местного самоуправления либо природоохранных органов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

IV. Зоны природоохранно-рекреационного назначения и охраны историко-культурного наследия

Лесопарки

Использование территории осуществляется в соответствии со статьей 21 Закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ. На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков. Могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления.

Туристско-рекреационные зоны, лечебно-оздоровительные местности и курорты

Туристско-рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования муниципальных образований. На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. Из лечебно-оздоровительных объектов на территории Беловского района можно выделить муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь ”Лесная сказка”».

Использование территории регламентируется также документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.

Зоны историко-культурного назначения и зоны охраны объектов культурного наследия

Использование территорий историко-культурных заповедников и достопримечательных мест (природно-культурных территорий) регламентируется Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в ред. от 14.07.2008 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом  РСФСР от 15.12.1978 г. (в ред. от 25.06.2002 г.) «Об охране и использовании памятников истории  и культуры», постановлением  Правительства РФ от 26.04.2008 №315 (в ред. от 07.11.2008 г.) «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Приказом Минкультуры СССР от 24.01.1986 N 33 «Об утверждении инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР».

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

V. Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения

Зона охватывает практически всю территорию аграрного производства района с разреженной сетью малых сельских поселений, районных центров роста, ориентированных, в основном, на переработку сельскохозяйственного сырья и сервисное обслуживание аграрных производств.

Это территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного назначения, предназначенная для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.

Требуются реконструкция и строительство мелиоративных систем, развитие противоэрозионных лесонасаждений, комплекс мероприятий по повышению плодородия почв.

В зоне преимущественного сельскохозяйственного назначения вычленяются ареалы орошаемого земледелия, садоводства, зоны черноземов. В целом, район имеет благоприятные показатели для развития растениеводства и организации замкнутого цикла сельхозпроизводства внутри района.

Зоны ЛПХ

Личное подсобное хозяйство (далее ЛПХ) – это хозяйственно-жилой комплекс сельской семьи, в котором граждане своим трудом обрабатывают отведенные им в установленном законодательством порядке земельные участки, выращивают сельскохозяйственные культуры и плодово-ягодные насаждения, разводят сельскохозяйственных животных и производят на этой основе сельскохозяйственную продукцию растениеводства и животноводства. В планировочной структуре района такие зоны расположены по всей территории района.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования соответствующих муниципальных образований и Земельным кодексом Российской Федерации.

Зоны садоводства

Отдельные участки садоводств расположены на юго-восточной и центральной части территории Беловского района. Наиболее крупные сады находятся в М.Солдатском и Пенском МО. Сохранение территории садоводства в существующих границах будет оптимально. Необходимые меры: организация транспортного и инженерного обслуживания садоводства, проведение необходимых противоэрозионных мероприятий.

VI. Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью

- Территория добычи полезных ископаемых.

- Территория инженерных и транспортных инфраструктур.

- Зоны санитарной вредности от крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Территория болот.

- Территория кладбищ и их санитарно-защитная зона.

Режимы использования территорий

В каждой функциональной зоне градостроительной документацией установлен свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

В зоне преимущественного (перспективного) развития строительства находятся жилые, общественно-деловые, производственные подзоны, здесь предусмотрено размещение и развитие существующих и новых объектов гражданского, промышленного, складского строительства, транспорта и коммунального хозяйства. Кроме того, в этой зоне допускается размещение объектов интенсивного пригородного сельского хозяйства (овощеводство, молочно-товарные и теплично-парниковые хозяйства).

В пределы этой зоны включены озелененные пространства, используемые как парки, водоохранные зоны.

В зоне ограниченного развития строительства предусматривается прекращение нового промышленного строительства, вынесение части существующих производств за пределы подзоны. Здесь необходимы предприятия по реконструкции существующих населенных мест и оздоровлению окружающей среды.

Особое место в зонировании территории принадлежит территориям с регламентированной хозяйственной деятельностью. В эту категорию включены особо охраняемые территории, на которых необходим постоянный мониторинг, контроль.

В зоне преимущественного сельскохозяйственного использования территории установлен режим использования, обеспечивающий оптимальные условия для развития ведущих для этой зоны отраслей хозяйства: развития сельского хозяйства, орошения и мелиорации, садоводства. Здесь предлагается ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В этой зоне максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей хозяйства (загрязнение атмосферы, эрозийные процессы).

Режим использования не допускает нарушение почвенного покрова, загрязнения подпочвенных вод. Предусматриваются мероприятия по орошению почв в южных частях территории области, а также по устранению опасных геологических процессов.

В зоне преимущественного рекреационного использования территории установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

Здесь ограничивается районное строительство и промышленная вырубка леса. Не допускается развития отдельных отраслей животноводства, осуществление мелиоративных работ, которые могут нарушить экологическое равновесие и эстетический облик природного ландшафта.

Развитие существующих населенных мест и размещение новых объектов гражданского строительства в этих зонах должно быть ограничено потребностями развития рекреационной деятельности и проведения необходимых мероприятий по охране природы. Это, прежде всего, территории заповедника, заказников, памятников природы.

В рекреационной зоне предполагается развитие различных видов загородного отдыха и туризма, осуществление широкого объема лесопосадочных и лесовосстановительных работ, охрану памятников природы, культуры. В рекреационной зоне выделяются площадки для концентрированного размещения учреждений массового отдыха, лечения и туризма.

В зоне охраняемого ландшафта, куда включены территории заказников, предусматривается строго регламентируемый режим использования. В этой зоне территория должна оставаться ненарушенной, закрытой для коммерческого использования, разработок леса и полезных ископаемых и жестко регламентированной для гидротехнических сооружений, выпаса скота и охоты. Развитие туризма должно быть разумно ограничено для сохранения качества экосистем.

В зону охраняемого ландшафта попадают заказники, памятники природы (урочище «Горы – Болото», ботанический заказник «Сосны», зоологический заказник «Глубокое»). Они не имеют статуса строгого режима, но при этом градостроительному освоению не подлежат. Здесь запрещен выпас скота, рыбная ловля и охота (только по лицензии).

Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, лесами, недрами, водами, проведение различных мероприятий в пограничной зоне регулируется федеральными законами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранная зона;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- нефтепроводы, газопроводы с санитарно-защитными зонами;

- зоны территории ЛЭП;

- территории, подверженные 1% паводкового затопления;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии.

Заповедная зона:

  - подзоны строгой заповедности;

  - подзона регулируемой заповедности.

Зона регулированного рекреационного использования:

  - подзона защитная;

  - подзона охранная (туристско-экскурсионная).

Зона активного рекреационного использования:

  - подзона экстенсивной рекреации;

  - подзона интенсивной рекреации.

В любой зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений, для несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых лесами первой группы, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключительных случаях, на основе специальных обоснований.

Предлагаемые регламенты функционального использования территории должны быть внесены в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и контролировать при помощи ведения градостроительного мониторинга:

Эти регламенты должны учитываться при:

- выдаче заданий на градостроительное проектирование и разработке градостроительной документации;

- выдаче разрешений на строительство и заданий на проектирование застройки;

- контроле со стороны органов государственной власти и местного самоуправления за соблюдением установленного регламента использования территорий;

- оценке землепользований и связанной с ними недвижимости.

На территории Беловского района Курской области находятся 15 скотомогильников. Скотомогильник – место для захоронения трупов животных. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта.

На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Перечень скотомогильников, размещенных на территории Беловского района, приведен в таблице.

Таблица 7 - Перечень скотомогильников на территории Беловского района

| Перечень захоронений с установленным местоположением | Ближайший населенный пункт | Год захоронения |
| --- | --- | --- |
| Сибиреязвенный скотомогильник | с. Белица | 1940, 1946, 1948, 1950, 1962, 1963, 1967 г.г. |
|  | с. Гочево | 1953, 198 1 г.г. |
|  | с. Вишнево | 1940, 1945 г.г. |
|  | с. Петровы Буды | 1946, 1962, 1963, 1964 г.г. |
|  | с. Илек | 1940, 1945, 1946, 1947, 1949, 1966 г.г. |
|  | с. Камышное | 1982 г. |
|  | с Крупец | 1982 г. |
|  | с. Кондратовка | 1946 г. |
|  | с. Малое Солдатское | 1940,1957, 1963 г.г. |
|  | с. Мокрушино | 1940, 1949 г.г. |
|  | х. Пенский | 1940, 1950 г.г. |
|  | с. Пены | 1940, 1946, 1947, 1967 г.г. |
|  | д. Суходол | 1963 г. |
|  | с. Песчаное | 1961, 1962 г.г. |
|  | сл. Белая | 1940, 1950, 1962, 1963, 1967 г.г. |

Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счет.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

В случае подтопления скотомогильника при строительстве гидросооружений или паводковыми водами его территорию оканавливают траншеей глубиной не менее 2 м. Вынутую землю размещают на территории скотомогильника и вместе с могильными курганами разравнивают и прикатывают. Траншею и территорию скотомогильника бетонируют. Толщина слоя бетона над поверхностью земли должна быть не менее 0,4 м.

Необходимо произвести инвентаризацию скотомогильников на соответствие  требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов №1005 от 5.01.1996г.» (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193), по итогам инвентаризации провести мероприятия по устранению выявленных недостатков.

VII. Зоны режимных территорий

Защита Государственной границы обеспечивает жизненно важные интересы личности, общества и государства на Государственной границе в пределах приграничной территории (пограничной зоны, российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов, внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, где установлен пограничный режим, пунктов пропуска через Государственную границу, а также территорий административных районов и городов, санаторно-курортных зон, особо охраняемых природных территорий, объектов и других территорий, прилегающих к Государственной границе, пограничной зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водоемов, побережью моря или пунктам пропуска) и осуществляется всеми федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В пограничную зону включаются зона местности шириной до 5 км вдоль Государственной границы на суше, морского побережья Российской Федерации, российских берегов пограничных рек, озер и иных водоемов и острова на указанных водоемах. В пограничную зону могут не включаться территории населенных пунктов, санаториев, домов отдыха, других оздоровительных учреждений, учреждений (объектов) культуры, а также места массового отдыха, активного водопользования, отправления религиозных обрядов и иные места традиционного массового пребывания граждан. На въездах в пограничную зону устанавливаются предупреждающие знаки (Закон «О государственной границе РФ»).

Пограничная зона на территории Беловского района Курской области, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Украиной, установлена в пределах (приказ ФСБ от 02.06.2006г. №247) территории Кодратовского сельсовета.

#### 3.2.5.3 Ограничения и требования средопользования (планировочные режимы и регламенты)

Таблица 8 - Планировочные режимы и регламенты средопользования

| Градостроительные ограничения (типы территории) | Режимы и регламенты средопользования (требования к использованию территорий) |
| --- | --- |
| Леса I группы | - Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой лесохозяйственной деятельности. - Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, лесовосстановительных рубок). - Допускается преобразование лесов I группы в парки, лесопарки в пределах городской черты, а также на специально отведенных участках. - Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства РФ, по представлению органов местного хозяйства. - Леса, расположенные на землях городских поселений, не входят в состав лесного фонда и являются городскими лесами. |
| Особо охраняемые природные территории и объекты, их охранные зоны (заповедник, заказники, памятники природы, лечебно-оздоровительные местности и курорты и иные категории особо охраняемых природных территорий) | - В пределах этих территорий запрещается деятельность не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению. - На этих территориях устанавливается режим особой охраны. - Обязательность установления во всех возможных случаях на участках земли и водного пространства, прилегающих к заповедникам, заказникам, памятникам природы охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, а для лечебно-оздоровительных местностей и курортов – установление округов санитарной охраны. - Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение почвенно-растительного покрова, действий, способных привести к эрозии почв. - Допустимыми видами использования территории ООПТ является использование для эколого-просветительных и частично рекреационных мероприятий. |
| Земли и объекты историко-культурного значения (исторические городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | - Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки) правовой режим которых регулируется законодательством РФ. - Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. - В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. - Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. - Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограничительного использования). - Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной). - Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников. - Приоритетное использование под гостинично-туристские комплексы. - Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих гос. органов. |
| Территории поселений | - Развитие городских и сельских поселений предусматривается только на подведомственных территориях, кроме случаев, предусмотренных соглашениями с органами местного самоуправления сопряженных территорий и закрепленных специальными нормативно-правовыми актами, при занятии земель сельскохозяйственного назначения, преимущественно на малопродуктивных землях. - Развитие любых поселений допускается только при наличии утвержденной градостроительной документации. |
| Территории повышенной градостроительной ценности (урбанизированные районы, территории межрайонных центров) | - Запрет на передачу земель в иные виды собственности, кроме муниципальной и государственной. - Запрет на использование земель под любые виды строительства (в т.ч. садово-дачное), кроме гражданского, а также технополисов и технопарков (на прилежащих к городам территориях). - Обязательность обеспечения всех видов строительных объектов централизованными системами инженерного оборудования. - Запрет на использование территориальных ресурсов различными видами застройки, не предусмотренными соответствующей документацией. |
| Территории муниципальных образований | - Развитие поселений допускается на подведомственных территориях, в особых случаях необходимо согласование с органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления». |
| Территории земель сельскохозяйственного назначения с высоким агроресурсным потенциалом | - Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещения гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению агроресурсного потенциала земель. |
| Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций (трассы и их защитные зоны)) | - Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций. - Запрещена трассировка через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций. - Необходимо дать обоснование и экономико-градостроительную оценку условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки. - Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений. - В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей. - Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений. - Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков. |
| Территории нормативных санитарно-защитных зон от коммунальных объектов (очистные сооружения, канализации, свалки, кладбища) | - Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов - Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны. |
| Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов | - Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных , рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности. - Запрещено размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий. |
| Водоохранные зоны водотоков и водоемов | - Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения). - В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. - В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. - Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств. - Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ проводится только с согласования уполномоченными органами. - В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования. - Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. - Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос. |
| Площади залегания полезных ископаемых Разрабатываемые месторождение | - Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию. - Обязательная рекультивация земли после окончания добычи. - Выбор способа вскрытия полезного ископаемого и расположения вскрывающих выработок, оптимальных контуров, систем разработки и основных их элементов, включая углы откоса карьера, высоту этажа подземной отработки и т.п. (при повариантных подсчетах запасов - по каждому варианту отдельно), производится исходя из геологических и горнотехнических условий месторождения, с использованием данных проектов-аналогов по разрабатываемым месторождениям с учетом экологических ограничений, размеров капитальных вложений, эксплуатационных затрат и потерь полезного ископаемого в предохранительных целях. - При тесной перемежаемости тел полезного ископаемого с некондиционным минеральным сырьем или пустыми породами необходимо сравнивать технико-экономические показатели освоения месторождения раздельно для систем разработки с валовой и селективной выемкой. Возможно целесообразно выделение первоочередного участка или этапа, когда предполагается отработка наиболее богатых и экономичных руд с целью ускорения окупаемости инвестиционных затрат. - При выявлении отрицательного влияния разработки месторождения на действующие или проектируемые водозаборы (попадание некондиционных по химическому составу или бактериологическому состоянию вод смежных водоносных горизонтов; загрязнение подземных вод водозабора отходами, связанными с эксплуатацией горного оборудования) обязательна разработка соответствующих мероприятий с укрупненными технико-экономическими расчетами по охране действующих или проектируемых водозаборов. - Произвести оценку влияния вод поверхностных водотоков (водоемов) на условия разработки месторождения и при необходимости разработать рекомендации по соответствующим предохранительным мероприятиям. - Необходима констатация радиационной безопасности добычи, переработки и использования фосфоритов в качестве удобрений институтами, организациями или комиссиями. - Необходима проверка на соответствие содержания радионуклидов новым требованиям <норм радиационной безопасности> [НРБ-99] для подтверждения безопасности содержания радионуклидов в фосфоритах и вмещающих породах как для людей, работающих на их добыче и обогащении, так и для окружающего населения. |
| Орошение и мелиорация | - Строительство на орошаемых и мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на орошаемых и мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, и защитных лесных насаждений. - Любая деятельность на орошаемых и мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями специально уполномоченных государственных органов в области мелиорации земель. - Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на орошаемых и мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области мелиорации земель. |
| Зоны расположения источников водоснабжения и мест размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | - Использование водного объекта в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны санитарной охраны запрещается. - Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, канализационных сооружений и иных существующих или возможных источников загрязнения. - Запрещается размещать водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на земельных участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, местах, подверженных оползневым процессам и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от автомобильных и железных дорог с интенсивным движением транспорта. |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | - Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения в целях обеспечения их санитаpно-эпидемиологической безопасности. - Зона санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения включает: - зону санитарной охраны водозаборных сооружений; -зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-защитную полосу водоводов. - Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных полос выполняются за счет средств лиц, хозяйственная и иная деятельность которых явилась причиной этих загрязнений. - Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых в качестве источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в соответствии с водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. - Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора из водотока (реки, канала, водоподводящего канала) должны устанавливаться на следующие расстояния: - вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; - вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; - по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уреза воды в водотоке при летне-осенней межени; - в наплавлении к противоположному от водозабора берегу: - при ширине водотока менее 100 м – на расстоянии, включающем акваторию до противоположного берега и противоположный берег шириной 50 м от уреза воды в водотоке при летне-осенней межени; - при ширине водотока более 100 м - на расстоянии, включающем полосу акватории шириной не менее 100 м. На водозаборах ковшевого типа в границы первого пояса должна включаться вся акватория ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м - Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от одиночного водозабора (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабора. - Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабора (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабора. - Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях или на земельном участке, принадлежащем водопотребителю, могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или 15 м. - На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, запрещаются: - строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации и реконструкции основных водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; - проживание людей; - сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и агрохимикатов; Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с подачей и подготовкой питьевой воды, должны быть размещены за пределами границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения. Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, должны быть обеспечены канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на локальные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны и с учетом санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. При отсутствии систем водоотведения должны устраиваться водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами первого пояса. Отведение ливневых поверхностных вод должно осуществляться за пределы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения. - Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников. |

### 3.2.6	Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Сохранившийся пласт историко-культурного наследия Беловского района Курской области, который включает значительное количество объектов – памятников природы, архитектуры, истории, археологии, сегодня нуждается в особой государственной заботе.

По данным, предоставленным администрацией района, на территории Беловского района Курской области учтен 158 памятник истории и культуры, в том числе охраняемых государством – 38 (археологии − 7, архитектуры − 9, истории – 22), выявленных – 120 (археологии − 23, архитектуры − 94, истории − 3). Всего памятников по типологическим признакам: археологии − 30 архитектуры − 103, истории – 25.

Таблица 9 - Общая сводная таблица памятников истории и культуры Беловского района Курской области по состоянию на 1 ноября 1998 г.

| Всего | Всего памятников по типологическим признакам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | археологии | архитектуры | истории |
| 158 | 30 | 103 | 25 |
|  | Памятников, стоящих на госохране |  |  |
| 38 | 7 | 9 | 22 |
|  | Вновь выявленных памятников |  |  |
| 120 | 23 | 94 | 3 |

Историко-культурные объекты

Таблица 10 – Перечень памятников истории и культуры Беловского района Курской области

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника |  | Категория охраны* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятники археологии |  |  |  |
|  | # Городище «Крутой курган» | с. Гочево, 2 км. севернее села |  | Ф. 1327 |
|  | # Гочевское городище» Царский дворец» | с. Гочево, 3 км. СЗ села |  | Ф. 1327 |
|  | # Селище | с. Гочево СЗ городища «Крутой курган» |  | Ф. 1327 |
|  | # Курганный могильник | с. Гочево, 3 км. СЗ села |  | Ф. 1327 |
|  | # Городище «Долгий Колодезь – I» | с. Долгий Колодезь, 2,9 км. СВ от церкви |  | Ф. 176 |
|  | # Городище «Долгий Колодезь – II» | с. Долгий Колодезь, 1,7 км. СВ от церкви |  | Ф. 176 |
|  | # Городище «Разбойничий Курган» | 3 км. СВ хут. Чернецкий |  | Ф. 176 |
|  | ### Памятники истории |  |  |  |
|  | Братская могила красноармейцев, погибших в период гражданской войны | слобода Белая, у здания РДК |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 502 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | слобода Белая, у здания РДК |  | Р. 382 |
|  | Могила партизана Трошкина И.Н., павшего в бою с фашистскими захватчиками | слобода Белая, восточн. окраина гражд. кладбища |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 133 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Белица, у развилки асфальтовой и грунтовой дорог Уланок – Долгие Буды |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 32 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Вишнево, центр |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 85 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Бобрава, у здания правления к-за «Гвардеец» |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 89 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Гоптаровка, кладбище |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 27 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Гочево, центр |  | Р. 382 |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Долгие Буды, центр |  | Р. 382 |
|  | Могила летчика младшего лейтенанта Колоскова И.Т., погибшего в воздушном бою с фашистскими захватчиками | с. Забужевка, центр |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 8 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Илек, парк у здания администрации, центр |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 68 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | х. Кучеров, парк сельхоз. техникума |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 81 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Мало - Солдатское, 20 м СВ. магазина |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 5 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Мокрушино, парк ДК |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 249 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Озерки, парк села |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 13 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | х. Пенский, центр |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 26 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Пены, |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 6 советских воинов | с. Пены, кладбище |  | Р. 841 |
|  | Братская могила 22 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Песчаное, кладбище |  | Р. 382 |
|  | Братская могила 103 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | станция Псел, привокзальная площадь |  | Р. 382 |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Щеголек, парк на окраине села |  | Р. 382 |
|  | #### Мемориальный комплекс в честь воинов- земляков погибших в годы Великой Отечественной войны | д. Корочка |  | Р. 77 |
|  | ### Памятники архитектуры |  |  |  |
|  | Церковь Троицкая | сл. Белая |  | Р. 566 |
|  | Церковь Введенская | с. Белица |  | Р. 566 |
|  | Церковь Покровская | с. Вишнево |  | Р. 566 |
|  | Церковь Рождества Богородицы | с. Гоптаровка |  | Р. 566 |
|  | Церковь Рождества Богородицы | с. Долгие Буды |  | Р. 566 |
|  | Церковь Покровская | с. Илек |  | Р. 566 |
|  | Церковь Георгиевская | с. Малое Солдатское |  | Р. 566 |
|  | Церковь Богоявленская | с. Пены |  | Р. 566 |
|  | Церковь Михаила Архангела | с. Щеголек |  | Р. 566 |
| Памятники, относящиеся к списку выявленных** |  |  |  |  |
|  | Памятники археологии |  |  |  |
|  | Курган Белица |  | с. Белица |  |
|  | Курганный могильник Белица |  | с. Белица |  |
|  | Поселение Бобрава |  | с. Бобрава |  |
|  | Курган Бобрава |  | с. Бобрава |  |
|  | Курганный могильник Гочево- 1 |  | с. Гочево |  |
|  | Селище Долгий Колодезь |  | д. Долгий Колодезь |  |
|  | Поселение Корочка-Суходол |  | между д.Корочка и д.Суходол |  |
|  | Поселение Корочка |  | д. Корочка |  |
|  | Селище Курочкин- 1 |  | х. Курочкино |  |
|  | Селище Курочкин- 2 |  | х. Курочкино |  |
|  | Курганный могильник Курочкин- 4 |  | х. Курочкино |  |
|  | Стоянка Курочкин- 5 |  | х. Курочкино |  |
|  | Поселение Пены- 1 |  | с. Пены |  |
|  | Поселение Пены- 2 |  | с. Пены |  |
|  | Поселение Сосновый Бор |  | п. Сосновый Бор |  |
|  | Курган Стригослы |  | д. Стригослы |  |
|  | Городище Суходол- 1 |  | д. Суходол |  |
|  | Городище Суходол- 2 |  | д. Суходол |  |
|  | # Селище Гочево- 2 |  | с. Гочево |  |
|  | # Поселение Кулига- 1 |  | д. Кулига |  |
|  | # Поселение Кулига- 2 |  | д. Кулига |  |
|  | # Поселение Кулига- 3 |  | д. Кулига |  |
|  | # Городище Курган- 2 |  | х. Курочкин |  |
|  | # Памятники истории |  |  |  |
|  | Могила рядового Бычкова О.А., погибшего в Афганистане |  | с. Малое Солдатское |  |
|  | Могила помещика Шабельского Н.К. |  | д. Гоптаровка |  |
|  | # Могила помещика и просветителя К.П. Арнольди |  | х. Кучеров |  |
|  | # Памятники архитектуры |  |  |  |
|  | сл. Белая |  |  |  |
|  | Дом с лавкой |  | ул. Журавского, 2 |  |
|  | Дом с воротами |  | ул. Журавского, 9 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Журавского, 24 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Журавского, 26 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Журавского, 31 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Журавского, 37 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Журавского, 41 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Комсомольская, 6 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Комсомольская, 8 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Комсомольская, 28 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Комсомольская, 38 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Комсомольская, 43 |  |
|  | Дом жилой с арочным проездом |  | ул. Комсомольская, 45 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. 1-го Мая, 18 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. 1-го Мая, 24 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. 1-го Мая, 25 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. 1-го Мая, 45 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Пионерская, 7 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Пионерская, 16 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Пионерская, 18 |  |
|  | Ворота кирпичные арочные |  | ул. Пионерская, 22 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Пионерская, 29 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Пионерская, 36 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Садовая, 1 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Садовая, 12 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Садовая, 31 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Садовая, 48 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Садовая, 86 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Садовая, 91 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Садовая, 95 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Садовая, 97 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Садовая, 109 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Садовая, 121 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Советская, 2 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Советская, 5 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Советская, 26 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Советская, 28 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Советская, 31 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Советская, 46 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Советская, 72 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Советская, 79 |  |
|  | Дом Сокиркиных |  | ул. Советская, 101 |  |
|  | Церковь св. Николая |  | пл. Советская, без № |  |
|  | Здание волостной управы |  | пл. Советская, без № |  |
|  | Ансамбль земской школы: |  | пл. Советская, без № |  |
|  | Здание школы- 1 |  | -//-//-//- |  |
|  | Здание школы- 2 |  | -//-//-//- |  |
|  | Дом директора школы Залозного Е.К. |  | пл. Советская, 57 |  |
|  | Магазин Шаповалова |  | пл. Советская, без № |  |
|  | Дом жилой |  | пл. Советская, 2 |  |
|  | Дом Шаповалова |  | пл. Советская, 6 |  |
|  | Дом жилой |  | пл. Советская, 8 |  |
|  | Дом и мастерские Овчаровых |  | пл. Советская, 28 |  |
|  | Дом с воротами |  | пл. Советская, 32 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Советская, 34 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Советская, 37 |  |
|  | Дом жилой |  | ул. Советская, 40 |  |
|  | Беловский район |  |  |  |
|  | Здание школы |  | с. Белица |  |
|  | Дом жилой |  | с. Белица |  |
|  | Дом жилой |  | с. Белица |  |
|  | Дом с воротами |  | с. Белица |  |
|  | Церковь Покровская |  | с. Бобрава |  |
|  | Ансамбль Покровской церкви: |  | с. Вишнево |  |
|  | Дом священника |  | -//-//-//- |  |
|  | Здание земской школы |  | с. Гоптаровка |  |
|  | Здание волостного правления |  | -//-//-//- |  |
|  | Церковь Преображенская |  | с. Долгий колодезь |  |
|  | Ансамбль церкви Рождества Богородицы: |  | с. Долгие Буды |  |
|  | Ограда с воротами |  | -//-//-//- |  |
|  | Дом священника |  | -//-//-//- |  |
|  | Здание церковно-приходской школы |  | -//-//-//- |  |
|  | Ансамбль Покровской церкви: |  | с. Илек |  |
|  | Церковь Покровская |  | -//-//-//- |  |
|  | Дом священника |  | -//-//-//- |  |
|  | Здание церковно-приходской школы |  | -//-//-//- |  |
|  | Дом помещика Шагарова |  | д. Корочка |  |
|  | Церковь Троицкая |  | с. Кривицкие Буды |  |
|  | Ансамбль усадьбы помещика и просветителя Арнольди К.П. |  | х. Кучеров |  |
|  | Дом Арнольди К.П. |  | х. Кучеров |  |
|  | Здание низшей с/х школы, основанной Арнольди К.П. |  | -//-//-//- |  |
|  | Мельница |  | -//-//-//- |  |
|  | Парк |  | -//-//-//- |  |
|  | Могила Арнольди К.П. |  | -//-//-//- |  |
|  | Ансамбль Георгиевской церкви: |  | с. Малое Солдатское |  |
|  | Здание церковно-приходской школы |  | -//-//-//- |  |
|  | Ворота и фрагмент ограды |  | -//-//-//- |  |
|  | Дом Овчаровых- 1 |  | -//-//-//- |  |
|  | Дом Овчаровых- 2 |  | -//-//-//- |  |
|  | Ансамбль ветряных мельниц: |  | с. Мокрушино |  |
|  | Ветряная мельница- 1 |  | -//-//-//- |  |
|  | Ветряная мельница- 2 |  | -//-//-//- |  |
|  | Ансамбль Михайловской церкви: |  | с. Озерки |  |
|  | Церковь Михайловская |  | -//-//-//- |  |
|  | Дом священника |  | -//-//-//- |  |
|  | Ансамбль Богоявленской церкви: |  |  |  |
|  | Церковь Вознесения |  | с. Пены |  |
|  | Дом священника |  | -//-//-//- |  |
|  | Ансамбль земской больницы: |  | с. Пены |  |
|  | Здание больницы |  | -//-//-//- |  |
|  | Дом земского врача |  | -//-//-//- |  |
|  | Ансамбль церкви Святой Параскевы - Пятницы: |  |  |  |
|  | Церковь Святой Параскевы - Пятницы |  | с. Песчаное |  |
|  | Ограда с воротами |  | -//-//-//- |  |
|  | Здание церковно-приходской школы |  | -//-//-//- |  |
|  | Дом железнодорожников |  | ж./д. ст. Псел |  |

Памятники археологии и архитектуры принадлежат сегодня к категории исчезающих объектов. Наиболее значимые памятники археологии регионального значения расположены вдоль берегов реки Псел - в окрестности села Гочево, Долгий Колодезь и хутор Чернецкий. На протяжении ХХ в. московскими и курскими учеными-археологами были проведены исследования и раскопки археологических объектов, значительно пополнивших фонды музеев Курской области. Труды предшественников продолжают сегодняшние историки-археологи, сотрудники Курского областного музея археологии (открыт в 1991 г.) и НИИ археологии юго-востока Руси (открыт в 2002 г.) при Курском госуниверситете.

Памятники архитектуры Беловского района находящиеся на государственной охране представлены церквями 19 века, а также жилыми и административными постройками конца 19 - начала 20 века.

Особым направлением экскурсионной деятельности на территории Курской области, и Беловского района в том числе, является посещение памятников, мемориалов военной тематики периода Великой Отечественной войны. Перспективным направлением - является разработка туристских маршрутов с использованием ресурсов аналогичного направления и привязкой к средствам размещения расположенных на территории района. Значительную часть памятников истории представляют воинские захоронения периода Великой Отечественной войны, равномерно рассредоточенные по территории Курской области, в том числе и в Беловском районе. Они представляют типовые и индивидуальные постаменты и скульптуры выполнены во второй половине XX в. московскими и курскими скульпторами. Ежегодно памятники поновляются силами предприятий, учебными заведениями и за счет областного и районного бюджетов. Количество захоронений и открытия имен без вести пропавших солдат возрастает в результате проведения на территории области героико-патриотического движения областного центра «Поиск». С 1989 года следопытами центра проведено более 100 экспедиций по розыску и перезахоронению погибших солдат Великой Отечественной войны на территории 20 районов области.

Предложения по охране объектов историко-культурного наследия

Общая оценка историко-культурного и природного наследия Курской области показывает тяжелую ситуацию состояния отдельных объектов, комплексов и целых территорий и назревшую необходимость в скорейшей разработке программы по принятию первоочередных мер по сохранению национального достояния области.

Основными мероприятиями по сохранению культурного наследия Курской области должны, в первую очередь, стать проектные градостроительные документы:

- генеральные планы исторически значимых населенных пунктов  и проекты зон охраны объектов исторического наследия;

- проекты охранных зон объектов истории и культуры;

- конкретные проекты восстановления, консервации, изменения функционального назначения отдельных зданий – объектов истории и культуры.

Детализируя вышеперечисленные мероприятия, предлагается разработка следующих шагов:

- Активизация разработки охранных зон и паспортизации памятников.

- Подготовка и принятие региональных постановлений о сохранении объектов природного и культурно-исторического наследия.

- Создание автономной Государственной инспекции по охране памятников (вне Комитета по культуре) на примере инспекции города Воронежа, города Томска и др. Пересмотреть кадровый состав Инспекции и расширить его опытными специалистами в области работы с культурными ценностями (согласно предложениям Схемы территориального планирования Курской области).

- Реставрация, ремонт, консервация памятников и благоустройство их территории с использованием предложенной в Схеме территориального планирования Курской области профессиональной проектно-строительной и реставрационной мастерской (повышение квалификации команды строителей, создание специализированных реставрационных отделений при областных строительных учебных заведениях − училище, техникум, университет; курсы специалистов по восстановлению исторических объектов ландшафтной архитектуры Зеленстрое).

- Дальнейший учет и изучение историко-культурного и природного наследия района. Корректировка Каталога − списков памятников, добавления и уточнения: принадлежности, категорий охраны, состояния и др.

- Популяризация памятников является одной из форм их охраны. Необходимо для широкой пропаганды культурного наследия и патриотического к нему отношения активно использовать СМИ. Необходимы публикации основных пунктов Закона «Об объектах культурного наследия» и списков памятников по районам, обозначение наиболее проблемных участков и объектов, организация серии передач по телевидению и радио на тему «О проблемах сохранения исторического наследия Курской области». Создание ряда научно-популярных передач.

- Узаконение сети внештатных общественных инспекторов по охране памятников природы, истории и культуры области. У каждого памятника должен быть свой общественный куратор (специалисты отделов культуры, краеведы, школьники, учащиеся, энтузиасты, куряне не равнодушные к историческому наследию края). Организация еженедельной связи − сводки сообщений общественных инспекторов о состоянии памятников. Срочные инспекторские командировки по области с пакетом предписаний и договоров.

- Обозначение болевых проблемных памятников, требующих первоочередного внимания. Силами районов (под руководством специалистов) организация срочной консервации бесхозных «руинированных» объектов.

### Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов

Из рекреационных объектов на территории Беловского района можно выделить муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»».

Современным направлением деятельности администрации Курской области в сфере туризма является точечное развитие рекреационных ресурсов на базе уже имеющейся туристкой инфраструктуры и сформированных «брендов» области.

На территории Беловского района нет историко-архитектурных памятников, сравнимых с Коренной пустынью и усадьбой князей Барятинских в Марьино. Поэтому туристический потенциал района ограничен. Возможными видами туристической деятельности могут стать экскурсии по местам памятников Великой Отечественной Войны и развитие сельского туризма.

Сельский туризм является деятельностью, которая проходит в контакте с природой, жизнью в лагере или маленьких поселках. Эта деятельность сопряжена с сельскохозяйственными работами, знакомством с жизнью небольших поселков, экскурсиями по природным и историко-культурным объектам, расположенных в сельской местности. Проживание при таком туризме осуществляется в загородных домах, которые приспособлены для этих целей, или предлагаются дома, в которых проживают сами сельские жители.

Формирование индустрии сельского туризма вдоль оси развития района на территориях, прилегающих к усадебным комплексам района, подразумевает расширение сферы деятельности имеющейся туристкой инфраструктуры.

Положительным эффектом развития этого вида туризма для данной территории является возможность несельскохозяйственной занятости в сельской местности, что позволит уменьшить отток сельского населения. Широко развитая на территории района сельскохозяйственная деятельность, являющаяся одним из основных объектов интереса агротуристов, обуславливает возможность достаточно быстро сформировать и направить часть туристического потока области в экологически благоприятный регион, что в свою очередь позволит территориям района развиваться более равномерно.

Развитию туризма в Беловском районе может способствовать наличие у с. Гочево обширной курганной группы захоронений одного из древнерусских домонгольских городов Римова, разрушенного половцами в 1185 г. Первое летописное упоминание о Римове относится к 1096 г. Содержится оно в «Поучении» Владимира Мономаха сыновьям. Второе упоминание содержится в древнерусском литературном произведении – «Слове о полку Игореве». Прилегающая к с. Гочево территория является памятником археологии и представляет интерес для развития туризма.

Наличие на территории района охотничьего хозяйства «Беловское» и Беловского лесничества также расширяет спектр возможных туристических услуг.

### 3.2.8	 Мероприятия по развитию транспортного комплекса

Основные принципы развития транспортного комплекса района включают в себя две основные составляющие: улучшение качества, строительство новых дорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

В рамках первой составляющей необходимы следующие мероприятия:

- строительство автодорог с твердым покрытием: «с.Кривецкие Буды-с.Леоновка-граница Б.Солдатского муниципального образования»; «с.Вишнево-с.Озерки»; «д.Лошаковка-с.Песчаное»; «п. Коммунар-п. Свердловский», отдельные участки дорог, улучшающие транспортное сообщение отдельных населенных пунктов;

- строительство северного и восточного объездов слободы Белая;

- строительство железобетонных мостов: «с.Вишнево-с.Мокрушено»; «сл.Белая-х.Пенский»; мост в селе Илек через ручей Грязный;

- улучшение качества дорог для эффективного взаимодействия населенных пунктов внутри района;

- модернизация автомобильных дорог внутри населенных пунктов;

Изменение маршрутов автобусного сообщения включает в себя следующее:

- открытие нового маршрута «Белая – П-Буды»;

- удлинение маршрута «Белая – Илек» до ул. Победа.

Данные мероприятия по улучшению транспортной сети района обеспечат более эффективное транспортное сообщение.

### 3.2.9	 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

#### 3.2.9.1 Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Водоснабжение района базируется, в основном, на подземных источниках.

Сельские населенные пункты, зоны отдыха, сельскохозяйственные предприятия и объекты животноводства могут быть обеспечены подземными водами.

Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам.

Для расчета водопотребления района на I очередь принимается норма водопотребления 240 л/сут. на человека, в которую включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (160 л/сут), неучтенные расходы 10%, поливка (60 л/сут.); на расчетный срок - 270 л/сут. (180 +20+70).

В целом по району на 1 очередь с численностью 17160 человек расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составит 4,1 тыс.м3/сут., на расчетный срок с численностью 15980 человек – 4,31 тыс.м3/сут.

Таблица 11 - Перечень мероприятий по обеспечению системой водопотребления потребителей нового строительства

| № п/п | Наименование потребителей | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь строительства |  |
| 1 | Комбикормовый завод в слободе Белая | Строительство подземного водозабора |
| 2 | Молочно-товарная ферма на 2670 голов в х. Пенском | Строительство подземного водозабора |
| 3 | Комплекс КРС 600 голов в с.Кр-Буды | Строительство подземного водозабора |
| 4 | Комплекс КРС 600 голов в с Вишнево | Строительство подземного водозабора |
| 5 | Строительство средней школы с.Песчаное | От поселкового водозабора |
| 6 | Свиноводческий комплекс 50000гол. в с.Бобрава | Строительство подземного водозабора |
| 7 | Пожарного депо | От поселкового водозабора |
|  | Расчетный срок |  |
| 1 | Жилые дома котеджного типа 10 шт | От поселкового водозабора |
| 2 | Дом культуры в слободе Белая | От поселкового водозабора |
| 3 | Детский сад в слободе Белая | От поселкового водозабора |
| 4 | Спортивный комплекс в слободе Белая | От поселкового водозабора |

Таблица 12 – Планируемые к бурению скважины на территории Беловского района

| № п/п | Наименование территории сельсовета | Скважины планируемые, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Беловский сельсовет | 2 |
| 2 | Бобравский сельсовет | - |
| 3 | Беличанский сельсовет | - |
| 4 | Вишневский сельсовет | 1 |
| 5 | Гирьянский сельсовет | 2 |
| 6 | Д-Будский сельсовет | 1 |
| 7 | Ильковский сельсовет | 1 |
| 8 | Коммунаровский сельсовет | - |
| 9 | Кондратовский сельсовет | 2 |
| 10 | Корочанский сельсовет | - |
| 11 | М.-Солдатский сельсовет | - |
| 12 | Пенский сельсовет | 1 |
| 13 | Песчанский сельсовет | 1 |
| 14 | Щеголянский сельсовет | - |
|  | ИТОГО по району: | 11 шт. |

Выводы:

Водоснабжение района базируется, в основном, на подземных источниках.

Сельские населенные пункты, зоны отдыха, сельскохозяйственные предприятия и объекты животноводства могут быть обеспечены подземными водами.

Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам.

В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50 человек предусматриваются децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30м.

Требуется создание службы ремонта и эксплуатации сельских водопроводов.

Необходимо исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

Рекомендуется использовать подземные воды только для хозяйственно-питьевых нужд и для промышленных целей, где требуется по технологии вода питьевого качества.

Необходимо выполнить проект переориентации предприятий на использование для технических целей только поверхностных источников, внедрения систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов. Централизованное водоснабжение целесообразно развивать в населенных пунктах с численностью не менее 100 человек.

#### 3.2.9.2	Мероприятия по развитию систем водоотведения

В населенных пунктах необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения, включая строительство очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей.

Удаление навоза от животноводческих ферм предусматривается в жижесборники с дальнейшим вывозом на поля.

Для расчета объема водоотведения района на I очередь принимается норма водоотведения 170л/сут. на человека, в которую  включены  расходы стоков от  жилых и общественных зданий (160л/сут.), неучтенные расходы 5%; на расчетный срок - 190 л/сут. (180 + 10).

В целом по району на 1очередь с численностью 17160 человек расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков от населения составит 2,9 тыс.м3/сут., на расчетный срок с численностью 15980 человек – 3,0 тыс.м3/сут.

Таблица 13 - Перечень мероприятий по обеспечению системой водоотведения потребителей нового строительства

| № п/п | Наименование потребителей | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь строительства |  |
| 1 | Комбикормовый завод в слободе Белая | Сбор стоков в жижесборники |
| 2 | Молочно-товарная ферма на 2670 голов в х. Пенском | Сбор стоков в жижесборники |
| 3 | Комплекс КРС 600 голов в с.Кр-Буды | Сбор стоков в жижесборники |
| 4 | Комплекс КРС 600 голов в с Вишнево | Сбор стоков в жижесборники |
| 5 | Строительство средней школы с.Песчаное | На поселковые очистные сооружения |
| 6 | Свиноводческий комплекс 50000гол. в с.Бобрава | Сбор стоков в жижесборники |
| 7 | Пожарного депо | На поселковые очистные сооружения |
|  | Расчетный срок |  |
| 1 | Жилые дома котеджного типа 10 шт | На поселковые очистные сооружения |
| 2 | Дом культуры в слободе Белая | На поселковые очистные сооружения |
| 3 | Детский сад в слободе Белая | На поселковые очистные сооружения |
| 4 | Спортивный комплекс в слободе Балая | На поселковые очистные сооружения |

Выводы:

С целью сокращения сброса в водоемы области неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство канализаций и очистных сооружений в крупных населенных пунктах (сл. Белая, п. Коммунар, д. Гирьи);

- строительство сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации;

- из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозится на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения;

- производственные и промливневые стоки, принимаемые в общую систему бытовой канализации, должны пройти предварительную очистку на локальных очистных сооружениях;

- стоки, локально расположенных зон отдыха, поступают на собственные очистные сооружения, с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

#### 3.2.9.3 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Дальнейшее развитие теплоснабжения района базируется на программе технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства:

-необходима модернизация существующих котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, реконструкция и перевод на газовое топливо;

-строительство новых автономных теплоисточников, что улучшит теплоснабжение малых поселков и деревень района, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты сельского хозяйства.

Таблица 14 - Перечень мероприятий по обеспечению теплом потребителей нового строительства

| № п/п | Наименование потребителей | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь строительства |  |
| 1 | Комбикормовый завод в слободе Белая | Строительство автономной котельной |
| 2 | Молочно-товарная ферма на 2670 голов в х. Пенском | Строительство автономной котельной |
| 3 | Комплекс КРС 600 голов в с.Кр-Буды | Строительство автономной котельной |
| 4 | Комплекс КРС 600 голов в с Вишнево | Строительство автономной котельной |
| 5 | Строительство средней школы с.Песчаное | Строительство автономной котельной |
| 6 | Свиноводческий комплекс 50000гол. в с.Бобрава | Строительство автономной котельной |
| 7 | Пожарного депо | Строительство автономной котельной |
|  | Расчетный срок |  |
| 1 | Жилые дома котеджного типа 10 шт | Строительство автономной котельной |
| 2 | Дом культуры в слободе Белая | Строительство автономной котельной |
| 3 | Детский сад в слободе Белая | Строительство автономной котельной |
| 4 | Спортивный комплекс в слободе Белая | Строительство автономной котельной |

В рамках областной целевой программы «Энергосбережение Курской области на период 2006–2010 годы» предусматривается перевод котельных района на газообразное топливо.

Газификация района даст значительный стимул развитию теплоснабжения на базе индивидуальных источников тепла в котеджной застройке и сельских населенных пунктах района.

#### 3.2.9.4 Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Развитие газоснабжения района на перспективу предполагается в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Курской области, разработанной ОАО «ГипроНИИгаз» в 2002 году по заказу Комитета строительства и стройиндустрии Курской области.

В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Беловского района.

Схема предусматривает строительство (завершение строительства) ГРП (газорегуляторных пунктов), межпоселковых газопроводов высокого давления на территориях следующих муниципальных образований: Бобравский с/с, Ильковский с/с, М-Солдатский с/с, Корочанский с/с.

Реализация программных мероприятий позволит:

-повысить уровень газификации по району;

-повысит инвестиционную привлекательность района;

-провести модернизацию муниципальных и ведомственных котельных с переводом их на газовое топливо.

Развитие газификации населенных пунктов района позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снизится влияние на окружающую среду.

#### 3.2.9.5 Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Определение нагрузок

Электрические нагрузки потребителей района на перспективу определены в соответствии с прогнозом их роста, принятом в Схеме развития электрической сети 35-110 кВ ОАО «Курскэнерго» до 2012 года с перспективой до 2017 года, выполненной СевЗап НТЦ ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» филиал «Институт Тулаэнергосетьпроект». Среднегодовой прирост нагрузок на 1 очередь принят 2%,  на расчетный срок – 2%. В соответствии с этим общая удельная нагрузка составит: на 1 очередь - 0,42 кВт на человека, на расчетный срок – 0,47 кВт на человека. Результаты подсчета в зависимости от численности населения на 1 очередь и расчетный срок приведены в таблице.

Таблица 15 - Прогнозируемые электрические нагрузки потребителей Беловского  района

| Наименование | Население, чел. |  | Нагрузка, МВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2020 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| Всего по району | 17160 | 15980 | 7,2 | 7,5 |

Практически все подстанции района имеют значительный износ оборудования и требуют модернизации. Все это снижает надежность электроснабжения потребителей района.

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов. Беловского района  на перспективу  будет обеспечиваться  от существующих сетей и подстанций ОАО «Курскэнерго».

Выводы:

В связи со значительным износом необходима поэтапная реконструкция существующих подстанций 110 и 35 кВ с заменой устаревшего оборудования на новое. Загрузка подстанций составляет 10-47%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

Проектные предложения

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения района электроэнергией.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей района, в связи со значительным износом оборудования подстанций  ВЛ 35 и 110 кВ,  в соответствии со Схемой развития электрической сети 35-110 кВ - ОАО «Курскэнерго» до 2012 года с перспективой до 2017 года выполненной СевЗап НТЦ ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» филиал «Институт Тулаэнергосетьпроект»,  в схеме территориального планирования  предусматриваются ряд мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов энергетики. Перечень мероприятий приведен в таблице.

Таблица 16 - Перечень мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов энергетики Беловского района

| № п/п | Наименование | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь строительства |  |
|  | Подстанции 110кВ |  |
| 1 | ПС 110кВ «Восход» | расширение |
| ВЛ 110кВ |  |  |
| 2 | ВЛ 110кВ Суджа-Белая | реконструкция |
| 3 | ВЛ 110кВ отп. Восход. | реконструкция |
| 4 | ВЛ 35 кВ "Вишнево" | проектируется |
| 5 | ВЛ 35 кВ "Коммунар-переверзевка" | проектируется |
| 6 | ВЛ 110кВ Белая-Р.Буды | реконструкция |
|  | Расчетный срок |  |
|  | Подстанции 110-35кВ |  |
| 1 | ПС 35кВ «Белица» | реконструкция |
| 2 | ПС 35кВ «Кондратовка» | реконструкция |
| 3 | ПС 35кВ «Мокрушино». | реконструкция |
| 4 | ПС 35кВ «Пены-2» | реконструкция |
|  | ВЛ 35кВ |  |
| 1 | ВЛ 35кВ Белая-Пены 2 | реконструкция |
| 2 | ВЛ 35кВ Белая-Мокрушино. | реконструкция |
| 3 | ВЛ 35кВ Белая-Кондратовка. | реконструкция |
| 4 | ВЛ 35кВ отп. Белица | реконструкция |
| 5 | ВЛ 35кВ Белая Iсш -Пены 2 | строительство |
| 6 | ВЛ 35кВ Белая IIсш -Мокрушино. | строительство |
| 7 | ВЛ 35кВ Восход - Белица | строительство |
| 8 | ВЛ 35кВ отп. Кондратовку- | строительство |
| ВЛ 110кВ |  |  |
| 1 | ВЛ 110кВ Южная-Д.Буды | реконструкция |
| 2 | Л 110кВ Д.Буды-Р.Буды | реконструкция |

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населенных пунктах наряду с реконструкцией сетей и подстанций 35-110кВ потребуется строительство новых сетей. Перечень мероприятий приведен в таблице.

Таблица 17 - Перечень мероприятий по обеспечению электроэнергией потребителей нового строительства

| № п/п | Наименование потребителей | Обеспечение электроэнергией |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь строительства |  |
| 1 | Комбикормовый завод в слободе Белая | строительство сетей 10кВ от ПС 110кВ «Белая» |
| 2 | Молочно-товарная ферма на 2670 голов в х. Пенском | строительство сетей 10кВ |
| 3 | Комплекс КРС 600 голов в с.Кр-Буды | строительство сетей 10кВ от ПС 110кВ «Д.Буды» |
| 4 | Комплекс КРС 600 голов в с Вишнево | строительство сетей 10кВ |
| 5 | Строительство средней школы с.Песчаное | от существующей электросети |
| 6 | Пожарного депо | от существующей электросети |
| 7 | Свиноводческий комплекс 50000гол. в с.Бобрава | строительство сетей 10кВ |
|  | Расчетный срок |  |
| 1 | Жилые дома котеджного типа 10 шт | от существующей электросети |
| 2 | Дом культуры в слободе Белая | от существующей электросети |
| 3 | Детский сад в слободе Белая | от существующей электросети |
| 4 | Спортивный комплекс в слободе Балая | от существующей электросети |

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства наряду с реконструкцией сетей и подстанций 35-110 кВ потребуется строительства сетей 10\0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

#### 3.2.9.6 Мероприятия по развитию систем связи

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания района является:

-развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

-развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе спутниковой и автоматизированной сети связи Курской области;

-увеличение количества программ теле- и радиовещания, транслируемых на территории района, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации. Жители района смогут получать различные информационно-коммуникационные услуги.

Таблица 18 - Перечень проектируемых станций сотовой связи

| Наименование муниципального образования | Наименование станции сотовой связи | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Беличанский с/с , с.Белица, в 100 метрах от а/дороги «Обоянь-Суджа» | ТЕТЕ-2 | Перспектива |
| Беличанский с/с , с.Белица (северо-восточнее | МТС | Перспектива |
| Гирьянский с/с, с./д. Гири (южнее подстанции «Восход») | Билайн | Перспектива |
| Кондратовский с/с, с.Озерки (восточнее села озерки) | Теле 2 | Проектируемая |
| Пенский с/с, с.Пены (центральная часть с.Пены) | Билайн | Проектируемая |
| Песчанский с/с, с.Песчаное (южная часть с.Песчаная) | Билайн | Перспектива |

### 3.2.10 	Мероприятия по охране окружающей среды

Район характеризуется благоприятным эколого-географическим положением.

Крупный источник воздействия на среду – Беловский сахарный завод, водоемкое производство, поставляющее сточные воды, которые содержат аммиак, органические вещества и другие поллютанты. Расположение завода в верхних звеньях гидрографической сети предопределяет естественное распространение загрязняющих веществ по водотокам области. Завод также выступает довольно крупным источником загрязнения атмосферы.

Среди других промышленных источников загрязнения (прежде всего вод) выделяются ООО «Беловская слобода», ОАО «Беловская ДПМК».

Площадь эродированных земель сельскохозяйственного назначения в 2006 году составила 23,2 тыс.га (28,1% от общей площади земель). В том числе по степени смытости: слабосмытых – 13,7%, среднесмытых – 10,1%, сильносмытых – 3,6%. Овраги занимают 0,7% сельскохозяйственных земель.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2007 году составили 0,163 тыс. т.

Удельный вес нестандартных проб воды из водоемов по физико-химическим и микробиологическим показателям в 2006 году был на уровне 0%.

Удельный вес нестандартных проб воды из скважин в 2006 году составил 0% по физико-химическим показателям (в среднем по области - 3,6%), по микробиологическим 11,8% (в среднем по области - 1,8%).

Показатели качества водопроводной воды в Беловском районе: доля нестандартных проб по физико-химическим показателям в 2006 году составила 4,4 % (при средней по области только 4,4%), по бактериологическим 4,2%.

Наблюдается существенный рост загрязнения воды в колодцах и родниках на территории района. Ухудшаются показатели качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы и каптажи родников): доля нестандартных  проб по физико-химическим характеристикам  выросла за последние пять лет и достигла 9,3% в 2006 году, по микробиологическим показателям 19,1%.

Район не выделяется на фоне области в целом остротой выделенных нами «фоновых» проблем природопользования, является «среднестатистическим» в этом плане.

#### 3.2.10.1 Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Курская область относится к регионам с невысокой обеспеченностью населения ресурсами речного стока. В настоящее время на одного ее жителя приходятся в среднем только 3200 м3 воды в год, что в 9 раз меньше среднего российского показателя (28990 м3/год). При этом обеспеченность ресурсами стока чрезвычайно неравномерно изменяется по территории Курской области. Беловский район относится к районам с низкой обеспеченностью водными ресурсами. Самая благоприятная водообеспеченность характерна для территории, по которой протекает река Псел, на расстоянии 5 – 7 км от реки. Эта зона наиболее благоприятна для селитьбы.

С целью защиты водных ресурсов от загрязнения необходимы как строительство очистных локальных сооружений на предприятиях, так и доочистка стоков на районных сооружениях развивающихся населенных пунктов. Чрезвычайно актуальны меры по сокращению загрязнения ливневого поверхностного стока:

1. Строительство и усовершенствование сельских водосборных систем канализации. Необходимо, по возможности, направить ливнесточные, поливомоечные и талые воды с селитебной территории в коллектор. Там, где это сделать невозможно, необходимо установить отстойники и фильтры.

2. Создание геохимических барьеров и буферных зон.

3. При организации водоохранных зон следует совмещать их с зонами затопления 10% повторяемости весеннего половодья.

4. Рекультивация земель в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, где часто расположены свалки и проложены грунтовые дороги.

5. Берегоукрепительные мероприятия (лесопосадки) в местах интенсивной эрозии и рекреационной нагрузки, особенно в зоне индивидуальной застройки, где формируется большой объем твердого стока в весеннем половодье. Летом противоэрозионная деятельность особенно необходима в районах интенсивного строительства, проведения работ по ремонту и прокладке коммуникаций.

6. Проведение периодического мониторинга водоохранных зон и прибрежных защитных полос (Борзенков, Кумани, 2007).

Состояние поверхностных водных объектов области

Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод в области являются соединения железа (в большой степени – природный фактор), органические вещества, нефтепродукты. По данным мониторинга поверхностных вод, в 2006 году их качество было удовлетворительным.

Для выявления пространственных особенностей антропогенных факторов, определяющих состояние водных ресурсов, необходима достаточно полная и репрезентативная информация о сосредоточенных (производственно-бытовые стоки) и распределенных (поступление в русла ингредиентов с поверхностным склоновым и подземным стоком) источниках загрязнения. Однако чаще всего такая информация отсутствует. Поэтому приходится прибегать к косвенным показателям.

Для определения приоритетности проведения водоохранных мероприятий актуальна задача ранжирования рек. Подходы к ее решению зависят  от наличия наблюдений за качеством воды. При их наличии следует полагать, что чем больше загрязненность рек и плотность населения, тем больше степень гидроэкологического риска, т.е. вероятного ущерба. Из этого, в частности, вытекает необходимость расширить и оптимизировать существующую наблюдательную гидрохимическую и режимную сеть.

#### 3.2.10.2 Охрана воздушного бассейна

В настоящее время основную долю выбросов вредных веществ в атмосферу обеспечивает автотранспорт – 83%, на стационарные (прежде всего промышленные) источники приходится лишь 17% (в конце 1980-х г. на стационарные источники приходилось треть всех выбросов).

За последние четверть века транспортная нагрузка возросла почти в 2,5 раза, в ее структуре очень увеличилась доля легкового транспорта. Легковые автомобили выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу, чем грузовые, но так как общий транспортный поток вырос, следовательно, выросли и суммарные выбросы.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2007 году составили 0,163 тыс.т., удельный вес обезвреженных загрязняющих веществ 13,3%.

#### 3.2.10.3 Охрана земельных ресурсов (охрана и рациональное использование почв, агроэкологические проблемы личных  подсобных хозяйств)

Проблема охраны и рационального использования почв является актуальной уже на протяжении многих десятилетий и является лишь повторением таких же проблем всех центрально-черноземных областей. Необходимость охраны почв и почвенного покрова постоянно усиливалась по мере нарастания антропогенного пресса с одной стороны и, с другой стороны, резко обозначилась в результате реформ, приведших к смене типа хозяйствования.

При переходе на рыночные отношения в Курской области четко обнаружилось изменение структуры земельного фонда. Ее анализ показал сокращение площади пашни и переход непродуктивных пахотных земель в пастбищные. Самые заметные изменения произошли в структуре пахотных земель. Почти в два раза увеличились площади, занятые овощебахчевыми культурами. Посевы зерновых структур на протяжении последних 25 лет находятся примерно на одном уровне. Посевы технических культур сократились в 2 раза к 2001 году. Правда, в настоящее время прослеживается незначительный рост площадей, занятых этими культурами.

Последствия разрушения традиционной системы хозяйствования не могли не сказаться на производстве сельскохозяйственной продукции в области. Перестали в полном объеме проводиться противоэрозионные мероприятия, резко сократились дозы внесения в почвы извести, органических и минеральных удобрений. Как результат некомпенсированного земледелия, дегумификации и эрозии, урожайность большинства культур за последнее десятилетие резко упала. По валовому сбору зерна, картофеля и овощей область отброшена на 25 лет назад.

Экстенсивное использование почвенного покрова, монокультурное земледелие с многочисленными обработками почв без учета экологических функций почв, в конечном счете,  привело к деградации почв и почвенного покрова.

Падение плодородия почв, как суммарное проявление деградации, складывается из многих факторов, имеющих разную природную, антропогенную или смешанную природно-антропогенную основу:

- загрязнение почв нефтепродуктами;

- дегумификация почв;

- водная и ветровая эрозия почв и рост оврагов;

- подкисление почв;

- переуплотнение почв;

- загрязнение почв радионуклидами, пестицидами, тяжелыми металлами;

- снижение содержания в почвах питательных элементов (NPK);

- переувлажнение и заболачивание почв.

В почве после уборки сахарной свеклы не остается корневых растительных остатков, столь важных для разложения, что имеет место при возделывании зерновых культур. Отсюда следует ожидать, что там, где длительно возделывалась сахарная свекла – максимальные потери гумуса.

Учитывая, что самые плодородные в области типичные черноземы имеют глинистый пылеватый состав, унаследованный от лессовидных суглинков и лесов, сохранение водопрочности агрегатов и структуры этих почв, представляется одной из важнейших задач.

Нефтезагрязнение почв

Одной из основных задач по защите природной среды является ликвидация нефтяного загрязнения почвы. В пределах Беловского района имеются нефтезагрязненные территории. Основные источники нефтезагрязнения почв приведены в следующей таблице.

Таблица 19 – Источники нефтезагрязнения территорий Беловского района

| N п/п | Наименование предприятия | Адрес предприятия, телефон | Источник загрязнения почв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «БелСахар» | 307921, Курская обл., Беловский район, пос. Коммунар, т. 2-16-89 | Мазутохранилище |
| 2 | ООО «Беловская слобода» | 307921, Курская обл., Беловский р-н, ул. 1 Мая, 8, т. 2-17-70 | Промплощадка |
| 3 | ОАО «Беловская ДПМК» | 307921, Курская область, Беловский р-н, с. Гирьи, т. 2-92-42, 2-91-72 | Промплощадка |

Для борьбы с последствиями нефтезагрязнения почв осуществляются поэтапно следующие мероприятия:

- выявление загрязнения территорий нефтепродуктами;

- ликвидация загрязнения нефтепродуктами и рекультивация почв может осуществляться посредством:

- выемки загрязненного грунта и перемещение на полигоны отходов или на площадки рекультивации;

- промывки, дренирования почв и прочее;

- устранения остатков нефти путем высева нефтестойких трав, применения нефтеразлагающих бактерий.

Подкисление почв

Считается, что почти каждый второй гектар пашни подкислен (Сельское хозяйство Курской области – Интернет-ресурс). Это общее представление, которое базируется на факте длительного использования физиологически кислых минеральных удобрений в прошлом и снижением доз известкования в настоящем. С другой стороны, это связано с определенным усилением процессов выщелачивания почвенной толщи (усиления промывного режима), также приводящей к подкислению почв. Ускоренное выщелачивание карбонатов и развитие подкисления во второй половине ХХ века четко прослеживаются при сопоставлении разновременных массовых данных рН с 1930-х по 2000-е годы (Васенев, 2006). Сопоставление  обобщенных данных по подтипам черноземов Курской области показывает массовое снижение рН оподзоленных и выщелоченных черноземов на 0,3-0,7%.

Подкисление сопровождается возрастанием гидролитической кислотности и снижением насыщенности почвенного поглощающего комплекса – на 1-3%. Подкисление слабее всего выражено в оподзоленных черноземах. Этот факт связывается с более частым их известкованием по сравнению с типичными и выщелоченными черноземами (Васенев, 2006).

Однако, на наш взгляд, более важным и не столь очевидным фактором подкисления почв является изменение соотношения фульво- и гуминовых кислот в почвах, в особенности тех, которые длительно используются под пропашные культуры. Процесс гумификации в почвах под культурной растительностью отличается от аналогичного под естественной растительностью. Причем это проявляется главным образом в снижении доминанты гуминовых кислот над фульвокислотами. Сужение отношения содержания гуминовых кислот к фульвокислотам отражает ускоренный вынос последних, которые в отличие от гуминовых и более устойчивых растворяются в воде и, мигрируя по профилю, подкисляют почвы.

Нельзя совсем сбрасывать со счетов и кислотные дожди западно-европейского происхождения, контроль над выпадением которых практически не ведется.

Задачи и методы охраны и рационального использования почв

Охрана и рациональное использование почв области функционально и неразрывно связаны друг с другом, обеспечивая решение главной задачи – снижения степени деградации почв. Каждый из перечисленных факторов деградации почв требует своего методического подхода к решению этой главной задачи.

Ряд таких методов хорошо известен, другие относительно новые или давно забытые старые, но не потерявшие своего значения и по сей день. Рассмотрим некоторые из них.

Минимизация обработок почв и нулевая технология обработки почв – «no-till». Отвечает решению главной задачи сразу по нескольким направлениям: дегумификации, переуплотнения почв, эрозии и содержания питательных элементов.

Не вдаваясь в суть нулевой обработки почв – технологии сберегающего земледелия, рассмотрим основные ее преимущества и эффективность.

Структура почвы и почвенные агрегаты. Многократные обработки почв разрушают ее структуру. Минимизируя обработки или используя «no-till», происходит постепенное восстановление структуры, водопрочности агрегатов.

Плотность почв. Нагрузка на почвы от давления техники снижается, восстанавливается естественное сложение почв. Почвы разуплотняются.

Водная эрозия. Увеличивается пористость почвенных агрегатов и межагрегатное пространство, что ведет к увеличению влагоемкости и водовместимости почв, а также уменьшению поверхностного стока. В свою очередь в совокупности это снижает эрозионную компоненту как линейную, так и плоскостной смыв.

Гумификация. Улучшаются температурный и водный режим почв. Следует согласиться с мнением А.Н. Шумакова (2005, стр. 129), что «…Никакие дозы удобрений и никакие агротехнические приемы без правильного регулирования водного режима почвы не дают значительных прибавок урожая». Добавим, что необходимость восстановления естественного водного режима почв тем более очевидна. Кроме того, при использовании «no-till» восстанавливается среда обитания микроорганизмов, дождевых червей; подземная и надземная биомасса, остающаяся на поверхности почв, не выносится с урожаем (за исключением колосков с зерном, початков) и целиком вовлекается в процесс гумификации; повышается содержание гумуса. Так, при применении различных видов обработки в сравнении с «no-till», первенство по содержанию гумуса остается за нулевой обработкой: вспашка (2,5%) – культивация (3,3%) – дискование (3,5%) и «no-till» (4,1%).

Эффективность. Использование «no-till» технологии повышает эффективность сельскохозяйственного производства, снижая капиталовложения в сельхозтехнику, потребление топлива, рабочих часов и повышая урожайность по разным оценкам от 11 до 26 % и выше (ТРИЗ, 2006).

Восстановление поголовья КРС – приоритетный проект развития молочно-мясного животноводства, охраны и рационального использования почв. Он длительный, но более предпочтительный перед свиноводством, поголовье которого также уменьшилось за тот же период в 3 раза.

Естественные пастбища – потенциально удобренные на много лет вперед залежи-угодья. Они способны через 15-20 лет самовосстановить основные свойства почв (тепловой и водный режим, рН, численность и состав микроорганизмов и т.д.), измененные в процессе длительного окультуривания. Расширяя площади пастбищ в особенности на эрозионно-опасных участках, следует учитывать интенсивность выпаса. Слабый или умеренный выпас сохраняют энергетический потенциал черноземов (Остапенко, 2005).

Использование многолетних трав в качестве сенокосов и пастбищ необходимо существенно расширить как за счет выпавших из обработки земель, так и за счет ныне используемых. Вероятно, целесообразно включить в севооборот выпас КРС еще и как фактор непосредственного внесения органических удобрений.

Лесистость Курской области даже при советской власти никогда не превышала 10%. Это в то время, когда погоня за пахотными гектарами практически похоронила почвозащитное лесоразведение. Сейчас есть уникальный момент воспользоваться ситуацией, взять ее под контроль. На любом самом низком административном уровне эту проблему можно эффективно решать. В первую очередь на уже сильно эродированных почвах и эрозионно-опасных. В этом плане садоводство – один из перспективных и эффективных способов борьбы с эрозией, на фоне создания рекреационных зеленых зон, в особенности вблизи крупных населенных пунктов.

Адаптивное земледелие. Подразумевает возделывание сельскохозяйственных культур и использование технологий земледелия, адаптированных к природным условиям. Например, не всегда целесообразно распахивать плакоры, плоские водоразделы, которые являются бассейнами аккумуляции атмосферных осадков. При этом потери на физическое испарение с незадернованных почв существенно выше.

В ряде случаев (повышенная эрозионная опасность, критическая дегумификация, необеспеченность питательными элементами и т.д.) следует отказаться от возделывания сахарной свеклы с переориентацией на зернобобовые, эффективные в качестве зеленой массы и естественного азотного удобрения.

Точечное земледелие. Совершенно не развитое направление земледелия, имеющее перспективное будущее. Базируется на максимально эффективном использовании малых площадей с помощью контролируемого компьютерной техникой точечного внесения необходимых доз удобрений под каждое растение.

В какой-то степени, но без использования техники, это реализуется на личных подсобных участках, где, как мы знаем, урожаи всегда выше, даже не на самых лучших почвах. В точечном земледелии весьма эффективно использование биогумусовых препаратов в качестве органических микроудобрений. При этом используется преимущественно навоз КРС, переработанный по технологии ООО «Грин-ПИК» (г. Ковров, Владимирской обл.) червями и смешанный с другими органическими компонентами и микроэлементами.

Внесение органических и минеральных удобрений – традиционный способ поддержания плодородия почв. В одночасье, став дорогим, внесение минеральных удобрений территориально ограниченно и наиболее эффективно при использовании в точечном земледелии. Внесение органики может быть налажено только при существенном росте поголовья скота. Использование свиного навоза как и птичьего помета требует значительных затрат на переработку. Это решаемая проблема, есть соответствующие технологии, которые требуют финансирования и скорейшего внедрения.

В настоящее время ландшафтное земледелие признано одним из ведущих направлений сельского хозяйства во всех аграрных регионах мира. Главный его принцип заключается в дифференцированном подходе к использованию земель с учетом неоднородности почвенных, агрохимических и климатических условий, влияющих на возделывание сельскохозяйственных культур.

На сегодняшний день широко применяется региональная автоматизированная система комплексной агроэкологической оценки почв и земель (РАСКАЗ). Эта система позволяет оперативно выявить лимитирующие факторы и приоритетные параметры функционально-экологического состояния почв и просчитывать оптимальные сценарии его улучшения в различных агроландшафтах. В число лимитирующих факторов урожайности включены крутизна склона, степень эродированности почв, их влажность, а также содержание в почвах питательных элементов.

#### 3.2.10.4 Особо охраняемые природные территории

Система территориальной охраны природы призвана обеспечить сохранение, а при необходимости – восстановление природного каркаса экологической стабильности. Важнейший инструмент территориальной охраны природы  – долгосрочное территориальное планирование, позволяющее принципиально совместить задачи обеспечения динамики и устойчивости регионального развития.

Конечным результатом деятельности в области территориальной охраны природы должен стать экологический каркас – защищенная при помощи правовых норм и иными способами система функционально и территориально взаимосвязанных природных территорий, обеспечивающая поддержание экологического баланса и благоприятной среды обитания в регионе своего местонахождения, то есть адекватно защищенный природный каркас.

Сформированный экологический каркас должен поддерживать следующую принципиальную пространственно-функциональную структуру природного каркаса:

- ключевые природные территории, непосредственно обеспечивающие поддержание экологического баланса, сохранение природных комплексов, их компонентов и биологического разнообразия;

- транзитные территории, благодаря которым поддерживаются экологические связи между КПТ;

- буферные территории, защищающие ключевые и транзитные территории от неблагоприятных внешних воздействий.

В состав экологического каркаса при необходимости могут также входить восстанавливаемые природные территории, на которых проводятся специальные мероприятия с целью восстановления существенных свойств ключевых, транзитных или буферных территорий, ранее выбывших из природного каркаса.

Методика выявления природного каркаса основана на определении, в первую очередь, местонахождения ключевых природных территорий, затем – транзитных и буферных территорий.

В связи с повышенной уязвимостью видов-индикаторов именно их требовательность к условиям окружающей среды, как правило, определяет и допустимые параметры режима природопользования, а также размер, конфигурацию и экологически приемлемый режим использования ключевых, транзитных и буферных территорий. В качестве видов-индикаторов выбраны виды, занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Курской области, поскольку наличие мест их обитания создает правовую основу сохранения территории.

Анализ картографического материала показал относительно небольшой (редко более 1 тыс. га) размер ключевых территорий. Поэтому значительная часть видов млекопитающих и птиц, обеспечивающих функцию краткосрочной саморегуляции в природных сообществах, представлена системой небольших локальных групп (субпопуляций), причем лишь совокупность таких субпопуляций – метапопуляция – содержит число особей, достаточное для длительного существования вида. Отсюда следует необходимость относительно густого расположения ключевых территорий и чрезвычайная важность транзитных территорий, обеспечивающих связи между ключевыми территориями.

Значительная доля пашни и селитьбы в структуре землепользования в Курской области повышает значение линейных элементов ландшафта, в том числе долин и пойм рек, для обеспечения транзитных функций. Существующая система лесополос существенно дополняет транзитную функцию речной и балочной сети, обеспечивая межбассейновые экологические связи. Все полезащитные лесополосы представляют собой транзитные территории как минимум местного значения.

На схеме выделены цветом транзитные территории регионального значения. Выбирая из возможных вариантов транзитных территорий, мы указывали наиболее короткий путь с наименьшей степенью фрагментации. Следует отметить, однако, что практически все такие пути складываются из отдельных фрагментов, в связи с чем, их эффективность в качестве транзитных территорий относительна. Поэтому, учитывая также нестабильность контуров в пространственной структуре землепользования, целесообразно, чтобы территориальные связи были продублированы. В целом именно мозаика близко расположенных разнообразных биотопов создает условия для перемещения особей различных видов между ними. Поэтому максимальное сохранение пространственной структуры землепользования способствует поддержанию функциональной целостности топографически фрагментированных сообществ.

Следует подчеркнуть, что в качестве зональной растительности в Курской области выступает лесостепь, то есть при оптимальном развитии событий собственно посадка естественных для данной местности деревьев будет сопровождаться самовосстановлением участков степной растительности по опушкам и вселением степной фауны в формируемые насаждения.

#### 3.2.10.5 Территориальный анализ природоохранных проблем

Структура землепользования. Как уже отмечалось, в целом структура землепользования области не является экологичной. Соотношение между долей земель, занятых лесами (экологические «полезных»), и долей земель, занятых пашней и населенными пунктами (экологически «вредных»), находится ниже оптимальных уровней. Лесистость Беловского района составляет 6,93% при оптимальном уровне 15-17%, в среднем по области лесистость составляет 8,7%. Относительно «экологичны» юго-западные районы области, а предельно «неэкологичны» – северо-восточные.

Овражная эрозия и плоскостной смыв. В Курской области сетью оврагов и балок занято 8-9% территории, причем около трети оврагов имеют антропогенное происхождение. Развитие линейной эрозии увеличивает расчлененность рельефа, уменьшает компактность пашни, ухудшает условия машинной обработки земель.

Распашка земель снижает противоэрозионную устойчивость почв, увеличивает объем стока с пашни, соответственно возрастают величины не только линейного размыва, но и плоскостного смыва почвы. В настоящее время на территории области выявлено свыше 0,5 млн. га смытых почв (более 20% сельскохозяйственных угодий). Почти половина пашни расположено на эрозионно-опасных склонах. Эродированные земли и овраги, характеризующихся максимальными показателями, особо необходимы противоэрозионные мероприятия.

Изменение структуры землепользования

Широкомасштабное запустение сельскохозяйственных земель наряду с депопуляцией сельской местности представляет реальную угрозу для формировавшихся столетиями сельских культурных ландшафтов России, являющихся ее национальным достоянием. Сельский культурный ландшафт нуждается в охране (от исчезновения, деградации, перерождения, унификации) не менее (если не более), чем экологически ценные природные комплексы, редкие виды растений и животных. И так же, как в природоохранной сфере, эффективность сохранения культурного ландшафта оценивается, прежде всего, по внеэкономическим критериям.

Применения удобрений. За период 1990-2006 г.г. в Курской области применение минеральных удобрений (в расчете на 1 га) в сельскохозяйственных предприятиях сократилось почти в 3 раза, а органических – в 9 раз. Известно, что для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почвах необходимо вносить 7-10 т/га органических удобрений, фактически же вносилось в конце 1980-х годах. 4-4,5 т/га, а в 2006 году внесено лишь 0,5 т/га. Для поддержания высокой продуктивности полей в условиях области на 1 га посева нужно вносить не менее 220 кг действующего вещества минеральных удобрений. Эта норма была почти достигнута (1990 год – 193 кг/га), но в 2006 году внесено лишь 68 кг/га, а в 1999 годах даже 14 кг/га. Резкое снижение применения минеральных и органических удобрений предопределяет не только будущие низкие урожаи, но и истощение, деградацию почв, развитие эрозионных процессов.

Территориальная организация сельского хозяйства требует экономического и экологического обоснования. Некоторые авторы предлагают концентрировать сельскохозяйственную деятельность в центральных местах: «Скорее всего, неизбежно превращение лесной и отчасти лесостепной зон России в архипелаг небольших освоенных участков вокруг городов среди моря лесов и, отчасти, степей» /Иоффе, Нефедова, 2002/.

Однако экологические требования диктуют прямо противоположную стратегию территориального развития сельского хозяйства. «Химико-техногенные системы земледелия необходимо развивать именно в периферийной зоне. В пригородном поясе интенсивность нагрузки на землю должна ослабевать в результате развития ландшафтно-адаптивного земледелия – увеличения доли многолетних трав, залужения отдельных площадей пашни, исключения пестицидов и удобрений» /Покровский, 2002, с.70/.

На территории Курской области естественный растительный и почвенный покров сильно изменены антропогенным воздействием. Беловский район представляет собой зону интенсивного развития сельскохозяйственного производства. Уровень распаханности на ее территории составляет более 65%. Для земель района характерны такие негативные процессы как усиливающаяся эрозия, потеря плодородия почв, переуплотненность, закустаренность кормовых угодий, загрязненность различными веществами.

Экспедициями выявлен целый ряд проблемных вопросов, требующих решения на уровне Правительства Курской области. Установлено, что, как правило, границы памятников природы Курской области не обозначены на местности. О существовании памятника природы часто не знают не только население данной территории, но и органы власти. Характерной проблемой является отсутствие оформленных согласно действующему законодательству о памятниках природы охранных обязательств организаций или лиц, взявших на себя охрану памятников природы.

В результате вышеперечисленных проблем объекты подвергаются существенному антропогенному воздействию:

- осуществляется не контролируемый выпас и прогон скота;

- производятся весенние палы сухой травы;

- территория захламляется бытовыми отходами;

- вырубаются деревья.

Для сохранения в районе благоприятной жизненной среды необходимо создавать и поддерживать описанную выше экологическую сеть. Однако реалии сегодняшнего дня таковы, что существующие ООПТ финансируются недостаточно, несмотря на значительные усилия персонала ООПТ привлечь внебюджетные источники. На наш взгляд, причина недостаточного финансирования не столько в экономических трудностях в стране, сколько в низких запросах общества к уровню работы и эффективности ООПТ. (см. А. Благовидов. Доклад Представительства МСОП в России и СНГ: Состояние и перспективы развития ООПТ в давно освоенном регионе России).

Изменить ситуацию можно, создав условия, при которых уровень доходов местного населения начинает напрямую зависеть от состояния природы. Это возможно, когда местность привлекает большое число посетителей: чем больше и лучше обслуживаются туристы, тем больше денег они тратят на отдыхе, пополняя доходы местного бюджета.

Природное наследие области ценно и уникально. Вместе с тем, оно не достаточно ярко и привлекательно для формирования устойчивого сектора экономики, основанного на неразрушительных видах природопользования. А это значит, что для его сохранения необходима существенная финансовая поддержка из областного и федерального бюджетов.

#### 3.2.10.6 Обеспечение экологического благополучия населения

Усиление роли хозяйств населения ведет к концентрации нагрузки в компактных ареалах населенных мест и их ближайшего окружения. В этих хозяйствах господствуют примитивные технологии растениеводства и животноводства, практически исключающие нагрузки сельскохозяйственной техники при обработке земли и содержании скота. В малых многоотраслевых хозяйствах лучше сбалансированы пропорции между выходом отходов животноводства и их утилизацией на полях. Однако делать вывод об однозначной «экологичности» этих хозяйств преждевременно. Этот вопрос требует серьезных дополнительных исследований. Помимо концентрации нагрузок неблагоприятные экологические следствия имеет (может иметь) специализация на монокультуре (приусадебные участки как сплошное картофельное поле), а также нарушение технологии  использования удобрений и пестицидов.

Проведенные обследования показали, что в частном сельскохозяйственном секторе наблюдаются многие неблагоприятные экологические процессы, требующие внимания агрономов, зоотехников, сельскохозяйственных экологов и аграрной науки. Ранее соответствующие службы обслуживали преимущественно колхозы и совхозы.

По нашему мнению, реформирование сельскохозяйственного сектора экономики должно базироваться не на институциональных изменениях, как ныне, а на экологических приоритетах.

Представляется целесообразным косвенное рыночное регулирование сельскохозяйственного природопользования. Как крупные предприятия, так и фермеры, и мелкие товаропроизводители в ЛПХ, должны иметь доступ к льготным кредитам, субсидиям, подлежать льготному налогообложению. Однако при нарушении экологических норм и правил сельскохозяйственные производители должны лишаться таких льгот.

Необходимо экономически стимулировать хозяйства населения, которые используют щадящие режимы эксплуатации своих садово-огородно-дачных участков. А.А.Тишков /2003/ справедливо замечает, что государственная собственность в русской традиции – это «ничье», а частная собственность трактуется как вседозволенность («что хочу, то и ворочу»). И то, и другое оказывается одинаково губительным для природных комплексов. В этой связи заслуживает внимания его предложение закрепить земли коллективного пользования (перелески, охотничьи угодья, сенокосы, пастбища) в муниципальную собственность.

Важнейшими задачами по обеспечению экологического благополучия населения являются:

- Обеспечение эффективной работы сооружений по очистке коммунальных и промышленных сточных вод, стоков животноводческих комплексов, ливневых стоков с территории населенных мест.

- Ликвидация свалок отходов, организация санитарной очистке населенных мест.

- Приведение санитарно-защитных зон предприятий в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.

- Удаление из выявленных зон накопления тяжелых металлов школ, детских садов, больниц и других учреждений, функционирование которых особо чувствительно к загрязнению среды.

#### 3.2.10.7 Приоритетные природоохранные меры. Развитие системы обращения с отходами

Водораздельное положение района предъявляет повышенные требования к качеству сбрасываемых в водотоки сточных вод. Особенно актуальна надлежащая очистка сточных вод сахарного завода.

В Беловском районе в 2007 году было образованно 250 тонн отходов.

На территории Беловского района есть полигон ТБО, расположенный между д.Корочка и с.Долгий Колодезь. Вывоз мусора по всем населенным пунктам района осуществляется силами самого населения.

Таблица 20 – Сведения о местах размещения ТБО на территории Беловского района за 2007 год

| Вид свалки | Расстояние до ближайшего населенного пункта, км | Площадь, га | Объем накопленных отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| полигон ТБО | 1,5 | 2 | 1300 |

Необходима утилизация дефеката – крупнотоннажных отходов сахарного производства для нужд известкования кислых почв Беловского района.

Требует безотлагательного решения проблема чистоты вод – как централизованного водоснабжения, так и нецентрализованного. Требуется строительство очистных сооружений в крупных населенных пунктах.

Неотложной задачей является инвентаризация дачных и коттеджных поселений с целью выявления нарушений природоохранных норм (размещения в водоохранных зонах, санитарное состояние и т.д.).

Массовые отходы сахарной промышленности – это дефекат. Его ресурсы в области используются плохо. Между тем отвалы дефеката занимают обширные площади и становятся источником загрязнения почв, грунтов. Дефекат может использоваться вместо дефицитной извести для известкования почв, потребности в котором велики. Применение дефеката, таким образом, обеспечивает «двойной» природоохранный эффект.

В настоящее время специального полигона для утилизации химических средств защиты растений на территории Курской области не имеется. Ближайший полигон находится в Московской области.

До решения проблемы строительства полигона на территории Курской области или выделения денежных средств, достаточных для утилизации опасных отходов, пестициды хранятся на складах. Безопасность хранения на них пестицидов обеспечивается силами муниципальных образований и хозяйств, расположенных на территории данных муниципальных образований.

На территории Беловского района находится 4 места хранения непригодных пестицидов и агрохимикатов, представляющих угрозу окружающей среде.

Таблица 21 - Перечень отходов потребления пестицидов и аргохимикатов, размещенных на территории Беловского района, по состоянию на 01.03.2007 г.

| Местонахождение | Наименование | Класс токсичности | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | л |
| СХПК «Белица», с.Белица | Неидентифицированы Фенорам (70СП) 2,4 Д Аминная соль (50%ВР) Олитреф (25% КЭ) | Не установлен 4 3 4 | 160 150 | 150 100 |
| ОАО «Агрохимсервис» д.Гирьи | Неидентифицированы Дендробацилин (СП) | - | 150 700 |  |
| ОАО «Гарант» с.Вишнево | Пирамин (60% СП) | 4 | 60 |  |
| ООО «Майское» сл.Белая | Байлетон (25% СП) Ленацил (80% СП) Неидентифицированы | 3 4 - | 60 120 1800 |  |

Необходимо создавать для сельскохозяйственных предприятий специально оборудованные места для хранения пестицидов, а также решить проблему утилизации непригодных или запрещенных к применению пестицидов в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» № 109-ФЗ от 19.07.1997 г. (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 1-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ).

В целом, по Беловскому району природоохранные мероприятия можно разделить на следующие группы:

- расчистка русла реки Псел (61 км), Пена (12 км), Стрыгосла (8 км), Бобрава (20 км), Корочка (20 км), Илек (42 км), Белица (14 км), руч.Грязный (15 км), руч.Сухой (12 км);

- строительство полигонов ТБО в Долгобудском с/с и Беличанском с/с (до 2020 г.);

- обеспечение безопасного хранения и утилизации химических средств защиты растений;

- инвентаризация дачных и коттеджных поселений с целью выявления нарушений природоохранных норм (размещения в водоохранных зонах, санитарное состояние и т.д.).

### 3.2.11	 Предложения по переводу земель из одной категории в другую

Для успешной реализации предложений отраженных в Схеме территориального развития Беловского района необходимо провести мероприятия по переводу земель из одной категории в другую (см. схему №4 «Схема границ территорий и земель различной категории»). Перечень переводимых участков:

- МО Беловский сельсовет:

- земельный участок площадью 17,4 га у деревни Лошаковка из земель сельскохозяйственного назначения перевести в земли сельских населенных пунктов и включить в границы населенного пункта слобода Белая;

- земельный участок площадью 5,6 га расположенный в конце ул. Советская сл. Белая из земель сельскохозяйственного назначения перевести в земли населенных пунктов и включить в границы населенного пункта сл. Белая, участок застроен жилыми домами;

- земельный участок площадью 12,3 га у поселка Коммунар из земель сельскохозяйственного назначения перевести в земли населенных пунктов и включить в границы населенного пункта п. Коммунар, на земле расположен не действующий комплекс по откорму КРС.

- земельный участок площадью 6,0 га расположенный у деревни  Лошаковка урочище «Сосна», из земель сельскохозяйственного назначения перевести в земли лесного фонда с целью приведения в надлежащее состояние бывшего песчаного карьера, с посадкой на участке ценных пород деревьев;

- земельный участок площадью 1,5 га расположенный на юго-западе от слободы Белая, из земель лесного фонда  перевести в земли сельских населенных пунктов и включить в границы  населенного пункта слобода Белая, участок застроен жилыми домам.;

- земельный участок МУЗ Центральная районная больница кад.№46:01:010203:454 площадью 11 га перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

- МО Бобравский сельсовет:

- земельный участок площадью 4,0 га расположенный у села Бобрава, из земель лесного фонда перевести в земли сельских населенных пунктов и включить в границы населенного пункта села Бобрава, участок застроен зданиями оздоровительного лагеря «Лесная сказка».

- МО Беличанский сельсовет:

- земельные участки площадью 5,0 га, перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, схема замены участков согласована  с Беличанским сельсоветом;

- земельный участок ООО «Минутка» под разработку Белицкого месторождения мела, площадью 6,5 га кадастровый №46:01:070507:30 перевести из земель государственного запаса в земли промышленности.

- МО Гирьянский сельсовет:

- земельный участок площадью 31 га, перевести из земель сельскохозяйственного назначения (коллективные огороды) в земли населенных пунктов, так как земли на протяжении 20 лет используются для ведении ЛПХ и граничит с муниципальными землями;

- земельный участок площадью 1,0 га перевести из земель промышленности в земли населенных пунктов кадастровый № 46:01:050102:322. Участок ранее использовался как площадка для отгрузки скота по железной дороги. Участок находится черте населенного пункта.

- Земли промышленности площадью 383,7 га единое землепользование в земли запаса.

  - Гирьянский сельсовет кадастровый № 46:01:050101 – 4 га;

  - Малосолдатский сельсовет кадастровый № 46:01:120403 – 93 га;

  - Беловский* сельсовет кадастровый № 46:01:150504 – 24,9га;

  - Песчанский сельсовет кадастровый № 46:01:170203 – 256,8 га;

  - Кондратовский сельсовет кадастровый № 46:01:100505 – 5 га.

Итого 383,7 га Торфопредприятие как единое землепользование кадастровый № 46:01:000000:20. Организация Торфопредприятие исключено из единого государственного реестра.

- МО Ильковский* сельсовет:

- земельный участок площадью 6,0 га кадастровый № 46:01:130000:6 перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

- МО Кондратовский сельсовет:

- земельный участок Кондратовского дома сестринского ухода, Кондратовская амбулатория кад. № 46:01:100201:153 площадью 7,0 га, перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

- МО Корочанский сельсовет:

- земельный участок с кадастровым номером 46:01:110501:29 площадью 0,3 га, перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для размещения автозаправочной станции.

- МО Малосолдатский сельсовет:

- земельный участок с кадастровым номером 46:01:120401:0003 площадью 0,4 га, перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для эксплуатации автозаправочной станции.

- земельный участок с кадастровым номером 46:01:120401:19 площадью 0,07 га, перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для строительства административного здания для развития дорожного сервиса.

- МО Пенский сельсовет:

- земельный участок Пенской участковой больницы перевести из кад. № 46:01:160203:159 площадью 9,0 га, перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

*	Приведены названия сельсоветов, полученные в результате укрупнения

### 3.2.12 Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования района

Таблица 22 - Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние на 2007 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория | тыс. га |  |  |
| 1.1 | Всего в том числе: | тыс.га | 95,063 | 95,063 |
| 1.2 | -земли сельскохозяйственного назначения – всего | тыс. га/ % | 66,0 / 69,43% | 66,0 / 69,43% |
| 1.3 | земли населенных пунктов | га | 16599 | 16599 |
| 1.4 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | га | 1421 | 1421 |
| 1.5 | земли особо охраняемых территорий и объектов – всего, из них: | га | 27 | 27 |
| 1.5.1 | - особо охраняемые природные территории (с выделением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) | га | - | - |
| 1.5.2 | - природоохранного назначения (заказники) | га | - | - |
| 1.5.3 | - рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.5.4 | - историко-культурного назначения | га | 27 | 27 |
|  | - иные особо ценные земли |  | - | - |
| 1.6 | земли лесного фонда – всего, из них: | га | 10709 | 10709 |
| 1.6.1 | - леса первой группы | га | - | - |
| 1.7 | земли водного фонда | га | 237 | 237 |
| 1.8 | земли запаса | га | 66 | 66 |
| 1.9 | Из общей территории | га |  |  |
| 1.9.1 | территории резерва для развития поселений для индивидуального строительства дач, садоводства, огородничества | -«- | - | - |
| 1.10 | Из общей территории: |  | - | - |
| 1.10.1 | - федеральные земли | тыс. га/ % | 11,4 / 12% | 11,4 / 12% |
| 1.10.2 | - земли Курской области | тыс. га/ % | - | - |
| 1.10.3 | - земли муниципальной собственности | тыс. га/ % | 25,9 / 27,2% | 25,9 / 27,2% |
| 1.10.4 | - земли частной собственности | тыс. га/ % | 57,8 / 60,8% | 57,8 / 60,8% |
| 2 | Население всего, в том числе: | тыс. чел./% от общ. числ. насел. | 19,847 | 15,980 |
| 2.1 | - численность городского населения |  | - | - |
| 2.2 | - численность сельского населения |  | 19,847 | 15,980 |
| 2.3 | Показатели естественного движения населения | чел. |  |  |
| 2.3.1 | - убыль |  | 244 |  |
| 2.3.2 | - прирост |  |  |  |
| 2.4 | Показатели миграции населения (по Курской области на 2007 г.) | чел. |  |  |
| 2.4.1 | - убыль |  | 359 |  |
| 2.4.2 | - прирост |  |  |  |
| 2.5 | Возрастная структура населения | чел./% от общ. числ. |  |  |
| 2.5.1 | - дети до 15 лет |  | 3081/15,99% | 2570/16,08% |
| 2.5.2 | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16 – 54 лет) |  | 10519/54,58% | 8137/50,92% |
| 2.5.3 | - население старше трудоспособного возраста |  | 5672/29,43% | 5273/33% |
| 2.6 | Численность занятого населения, всего (на 2007 год) в том числе: | чел. | 5091 | 5097 |
| 2.6.1 | в материальной сфере из них: |  | 2601 | 2605 |
| 2.6.2 | промышленность |  | 410 | 410 |
| 2.6.3 | строительство |  | 18 | 19 |
| 2.6.4 | сельское хозяйство |  | 1919 | 1920 |
| 2.6.5 | наука |  | - | - |
| 2.6.6 | прочие |  | 254 | 256 |
| 2.6.7 | в обслуживающей сфере |  | 2490 | 2492 |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | чел. | - | - |
| 2.8 | Численность населения поселка городского типа | чел. | - | - |
| 2.9 | Число сельских нас.пунктов – всего из них с численностью населения: | ед. | 51 | 51 |
| 2.9.1 | Более 2 тыс. чел. |  | - | - |
| 2.9.2 | 1 – 2 тыс чел. |  | 6 | 6 |
| 2.9.3 | 0,5 – 1 тыс.чел. |  | 9 | 9 |
| 2.9.4 | 100 – 500 чел. |  | 20 | 20 |
| 2.9.5 | 50 – 100 чел. |  | 4 | 4 |
| 2.9.6 | Менее 50 чел. |  | 12 | 12 |
| 2.10 | Плотность населения | чел./км2 | 21 | 17 |
| 2.11 | Плотность сельского населения |  | 21 | 17 |
| 3 | Экономический потенциал Объем промышленного производства |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млн.руб. (% к 2006г.) | 131,5 118,9% | 161,7 |
| 3.2 | Объем производства продукции сельского хозяйства | млн.руб. | 527,2 | 650,138 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд | тыс. м2 | 605 | 620 |
| 4.2 | Из общего жилого фонда: |  |  |  |
| 4.2.1 | - в государственной собственности |  | 13,4 | 13,4 |
| 4.2.2 | - муниципальной собственности |  | 18,7 | 18,7 |
| 4.2.3 | - в частной собственности |  | 572,9 | 589,9 |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. |  |  |
| 4.3.1 | - водопроводом |  | 32,0 | 40,0 |
| 4.3.2 | - канализацией |  | 25,3 | 30,0 |
| 4.3.3 | - электроплитами (напольными) |  | 1,1 | 1,1 |
| 4.3.4 | - газом |  | 97,5 | 97,5 |
| 4.3.5 | - отоплением |  | 42,5 | 42,5 |
| 4.3.6 | - горячим водоснабжением |  | 22,9 | 22,9 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения – всего | ед. | 10 | 11 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы – всего |  | 31 | 18 |
| 5.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования |  | 1 | 1 |
| 5.4 | Высшие учебные заведения |  | - | - |
| 5.5 | Больницы – всего |  | 1 | 1 |
| 5.6 | Поликлиники – всего |  | - | - |
| 5.7 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения – всего |  |  |  |
| 5.8 | Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.) - всего |  | 61 | 63 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность ж/д сети всего | км | 37 | 37 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог – всего | км | 214 | 250 |
| 6.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог – дороги с твердым покрытием | км | 214 | 250 |
| 6.4 | Плотность транспортной сети | км/1000 км2 |  |  |
| 6.4.1 | - железнодорожной |  | 38,9 | 38,9 |
| 6.4.2 | - автомобильной |  | 225,1 | 263 |
| 6.5 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |
| 6.6 | Протяженность трубопроводного транспорта | км | - | - |
| 6.7 | Аэропорты в т.ч. | единиц | - | - |
| 6.7.1 | - международного значения |  | - | - |
| 6.7.2 | - федерального значения |  | - | - |
| 6.7.3 | - местного значения |  | - | - |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ сут. | 0,964 | 4,31 |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений - в том числе водозаборов подземных вод |  | 0,144-0,24 | 1,5-3,0 |
| 7.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 50 | 270 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут. | - | - |
| 7.2.2 | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки |  | - | - |
| 7.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации |  | - | - |
| 7.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Производительность централизованных источников электроснабжения | млн. кВт. час | - | - |
| 7.3.2 | Потребность в: |  |  |  |
| 7.3.2.1 | - электроэнергии, всего | млн. кВт.ч/год | 16,8 | 22,6 |
| 7.3.3 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ и выше |  |  |  |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа – всего, в том числе: | млн.м3/ год |  |  |
| 7.4.1.1 | - на коммунально-бытовые нужды |  |  |  |
| 7.4.1.2 | - на производственные нужды |  |  |  |
| 7.4.2 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |
| 7.4.3 | Источники подачи газа | сооруж. |  |  |
| 7.5 | Связь |  |  |  |
| 7.5.1 | Протяженность междугородних кабельных линий связи | км |  |  |
| 7.5.2 | Охват населения телевизионным вещанием, всего, в том числе: | % от общ.числ. насел. | 100 | 100 |
| 7.5.2.1 | - городского населения |  | - | - |
| 7.5.2.2 | - сельского населения |  | 100 | 100 |
| 7.5.3 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования, всего в том числе: | Номеров на 100 семей | 21 | 50 |
| 7.5.3.1 | - в городских поселениях |  | - | - |
| 7.5.3.2 | - в сельских поселениях |  | 21 | 50 |
| 7.6 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.6.1 | Мусороперерабатывающие заводы |  | - | - |
| 7.6.2 | Мусоросжигательные заводы |  | - | - |
| 7.6.3 | Мусороперегрузочные станции |  | - | - |
| 7.6.4 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | ед. / га | 1/2 | 1/2 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | ед. | 51 | 51 |
| 8.2 | Общее количество крематориев |  | - |  |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | т | 163 | 195,6 |
| 9.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3 | - | - |
| 9.3 | Удельный вес загрязненных водоемов | % | - | - |
| 9.4 | Рекультивация нарушенных территорий | кв.км | - | - |
| 9.5 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах свыше предельно допустимых уровней) | кв.км | - | - |
| 9.6 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | - |
| 9.7 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 9.8 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов |  | - | - |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

При разработке «Положений о территориальном планировании Беловского района» были использованы следующие нормативные и правовые документы:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ.

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. №200-ФЗ.

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. №60-ФЗ.

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. №2395-1 «О недрах».

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 №4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации».

- Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. №1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах».

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. №203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР».

- Закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» от 24 октября 2006 года.

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2 1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации».

- СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан.

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 №33.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центинвестпроект», 2000 г.

- Белобров В.П., Редькин Ф.Б. Структура почвенного покрова как основа адаптивного земледелия. Экологические аспекты интенсификации сельскохозяйственного производства. Т.1 Пенза, 2002. с. 27-30.

Международный Союз Охраны Природы